建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：无镍技改及新增100万平米钣金生产线项目

建设单位（盖章）:云南三元德隆铝业有限公司

编制日期：2020年09月

项目现状照片1

| 厂区主入口 | 厂区宿舍 |
| --- | --- |
| 氧化车间 | 粉末喷涂线 |
| 氟碳漆喷涂生产线 | 氟碳漆固化 |

项目现状照片2

| 氟碳漆吸附塔 | 拟建钣金车间 |
| --- | --- |
| 生产废水处理站原废水收集池 | 厂区生产废水处理站 |
| 生产废水排放口 | 生产废水在线监控室 |

项目现状照片3

| 生产废水在线监控系统 | 厂区绿化 |
| --- | --- |
| 厂区绿化 | 厂区生活垃圾收集 |
| 食堂油烟排气筒 | 厂区雨水管网 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	39

三、环境质量现状	43

四、评价适用标准	46

五、建设项目工程分析	50

六、项目主要污染源生产及预计排放情况	68

七、环境影响分析	71

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	92

九、结论、对策措施及建议	95

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表；

附表2 大气评价自查表；

附表3 地表水环境影响评价自查表；

附表4 土壤导则自查表；

附表5 风险自查表

附件：

附件1 环评委托书

附件2 项目投资备案证

附件3 园区规划环评审查意见函

附件4 原项目环评批复

附件5 云南省环境保护厅补充报告复函

附件6 所在地环保部门验收意见

附件7 省环保厅验收意见

附件8 无铬技改环评批复

附件9 无铬技改验收意见

附件10 煤改气环评批复

附件11 煤改气验收意见

附件12 原项目危废处置合同

附件13 突发环境事件应急预案备案表

附件14 应急预案演练总结

附件15 无镍技改生产废水论证监测

附件16 质量管理流程表、环评文件校审记录表

附件17 技术评审会议纪要

附件18 修改意见对照表

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 厂区平面布置图

附图2-1 钣金车间平面布置示意图

附图2-2 厂区排气筒合并前平面布置图

附图2-3 厂区排气筒合并后平面布置图

附图3 项目评价范围及周边关系示意图

附图4 项目区水系图

附图5 南海子工业园区规划图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 无镍技改及新增100万平米钣金生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 云南三元德隆铝业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨源德 |  |  |  | 联系人 | 杨斐 |  |  |
| 联系电话 | 18108748517 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 650202 |  |
| 通讯地址 | 曲靖经济技术开发区南海子工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 曲靖经济技术开发区南海子工业园区云南三元德隆铝业有限公司内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 曲靖经济技术开发区经济发展局 |  |  | 批准文号 |  | 项目代码： 2019-530329-32-03-044113 |  |  |
| 建设性质 | 口新建 口技改 √改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3252铝压延加工 C3311金属结构制造 |  |  |
| 占地面积（本次改扩建涉及的面积） （平方米） | 38798 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 5050 | 其中：环保投 资（万元） |  | 36 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.71% |
| 评价经费 （万元） | / | 计划投产时间 |  | 2020年6月 |  |  |  |  |
| 1、任务由来 云南三元德隆铝业有限公司成立于1999年，是一家集专业设计、生产、制造、销售各种建筑用、工业用铝合金型材、铝单板、高端系统门窗、幕墙门窗五金配件等产品的综合性集团企业。经过近20年的发展和沉淀，公司积累了丰富的铝型材生产经验和雄厚的技术力量、经济实力，发展成为了中国设备最先进、中西部规模最大、质量最好、品种最齐、最具竞争力的现代化铝型材生产企业之一，该公司已建成年产5万吨铝型材生产线，运营期间经过2次技改。目前，云南三元德隆铝业有限公司采用表面处理工艺着色、封孔工艺采用“含镍着色、封孔工艺”，会产生和排放重金属，为减少重金属排放，并结合市场需求，云南三元德隆铝业有限公司决定实施“无镍技改及新增100万平米钣金生产线项目”，并于2019年7月12日取得了投资项目备案证（项目代码：2019-530329-32-03-044113），拟进行的技改项目建设内容如下： ①含镍着色、封孔工艺改无镍着色封孔工艺，原项目含镍废水预处理设施拆除不用； ②增设年产100万平方米钣金生产线； ③在原项目煤气发生站（目前煤气发生炉已拆除）的位置设置一个危险化学品仓库和调漆室。占地面积200m2，危险化学品仓库用于存放本项目喷漆工序使用的氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇； ④对厂区内挤压车间部分排气筒进行合并、整合。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定及其他法规要求，本项目应开展环境影响评价工作。根据（环保部44号令）及生态环境部1号令：关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的规定》，本项目应该编制环境影响报告表。受云南三元德隆铝业有限公司委托，我公司承担了该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，通过对现场进行踏勘、资料收集，在工程分析的基础上对项目可能造成的环境影响进行分析评价，编制完成《曲靖经开区云南三元德隆铝业有限公司无镍技改及新增100万平米钣金生产线项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、分析判定 （1）产业政策符合性分析 本次改扩建项目包括含镍着色、封孔工艺改无镍着色封孔工艺及新增铝型材钣金型材生产，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本次改扩建项目不属于国家产业政策限制、禁止开发项目。项目于2019年7月12日取得投资项目备案证（项目代码：2019-530329-32-03-044113）。本项目建设符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 云南三元德隆铝业有限公司生产厂区位于曲靖经济技术开发区南海子工业园区，本改扩建项目利用云南三元德隆铝业有限公司厂区内现有车间，不新增占地；项目主要进行着色、封孔工艺的技改和增加铝型材钣金生产线，区域和厂内基础配套设施完善。项目为改扩建项目，含镍着色、封孔工艺改无镍着色封孔工艺后重金属排放减少，增建的铝型材钣金生产线，产生的“三废”通过采取行之有效的措施妥善处理后各污染物均实现达标排放。项目周边多为工业生产加工企业，与村庄有一定的距离，无特殊文物保护单位和水源保护区等其他环境敏感点，与周边环境有较强的兼容性，项目选址是合理的。 （3）平面布局合理性分析 本项目位于曲靖经济技术开发区南海子工业园云南三元德隆铝业有限公司内，未新增占地。新增的年产100万平米钣金生产线位于原项目挤压车空置区域内；含镍着色、封孔改无镍着色封孔工艺并更换原项目着色剂封孔工艺药剂，工艺原理及布局与原项目一致。环保设施均依托现有环保设施，无需新增、扩建，总体上不改变厂区的总平面布局。项目改扩建后项目总体布局合理。 （4）与园区规划符合性分析 本项目位于曲靖经济技术开发区南海子工业园云南三元德隆铝业有限公司内，为云南三元德隆铝业有限公司扩建项目；本次改扩建项目主要为含镍着色、封孔工艺改无镍着色封孔工艺和增建铝型材钣金生产线，符合园区产业定位，符合南海子工业园区总体规划。本项目与工业园区位置关系见附图5。 （5）与云南曲靖南海工业园区总体规划环境影响报告书符合性分析 根据规划环评要求，本项目与规划环评符合性分析见表1-1。 表1-1 项目建设与规划环评符合性分析 序号; 规划环评要求; 项目符合性. 1; 环境管理对策和措施：各建设项目必须编制环境影响报告书，对建设项目可能产生的各种环境污染和对生态环境的影响做出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环保部门审批。入园企业，必须严格遵守国家有关的环境保护管理的规定，必须严格执行“三同时”制度，建设项目在投入生产和使用前，其环境污染防治措施必须经原审批环境报告的环保行政主管部门验收，达不到国家规定要求的，该项目不得投入生产或使用。环境保护部门有权对园区内排污单位进行现场检查，被检查单位必须如实反映情况，提供必要的资料。; 根据调查，云南三元德隆铝业有限公司各项环保手续齐全，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目需编制报告表，按相关规定办理环保审批手续，符合环境管理对策和措施的相关要求。. 2; 地表水影响减缓对策和措施：禁止入园区的企业向前进水库——马过河水系排放工业废水污水、生活污水，倾倒工业废渣、生活垃圾和其他废弃物；禁止向前进水库——马过河水体排放油渍、酸液、碱液或则剧毒废液；禁止在前进水库——马过河水体清洗装贮过油类或有毒污染的车辆和容器。杜绝南海子工业园区地表径流和工业废水及生活污水以任何形式进入潇湘水库汇水区，确保南海子工业园区雨水和废污水不影响潇湘水库水质。园区的地下水是当地宝贵优质水源，必须禁止对地下水的污染，禁止一切企业和单位利用渗坑、落水洞向地下水排放废、污水。; 生产废水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准（氟化物除外），氟化物达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准限值，即：氟化物≤10mg/L后进入最终进入南海子污水处理厂处理。 生活污水经隔油池和化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，排入公司北面南海大道污水管网，进入工业园区污水处理厂。原项目已通过验收，污水处理设施可达标排放。 本次改扩建不改变原有的处理方式，符合当地环保要求。. 3; 环境空气影响减缓对策和措施：工业园区内有各功能区的废气排放量应严格控制在总量控制范围内，对工业区内企业发展方向做出明确规定，所产生的废气要求达标排放，达标排放率达100%。入园企业必须采区新工艺、新技术、提高综合利用，减少废气的排放，禁止高耗能、重污染企业入园，确保高耗能、重污染的企业入园为零的环境目标。; 经本次改扩建后，氟碳漆喷涂车间、粉末喷涂车间废气均可达标排放，项目使用天然气，为清洁能源。. 4; 固体废弃物影响减缓对策和措施：生活垃圾近期充分利用太和山垃圾卫生填埋场，建立、实施垃圾的分拣、分装制，配套垃圾减量化产业与垃圾资源开发利用产业的建设，达到实现生活垃圾处置的无害化、减量化、资源化目标和延长太和山垃圾卫生填埋场服务年限的目的。远期，生活垃圾处置新方案规划与建设，工业园区属曲靖城区组成部分之一，根据曲靖城市发展规模，以及生活水平，环评建议工业园区与曲靖市城市及其他园区统一建设生活垃圾发电设施。对工业固体废弃物，从减量化的目标出发，实施源头控制。粉煤灰和锅炉渣主要产生于以煤为燃料的燃烧过程。有多种用途，可作为建筑、墙体、建材等方面的原料，其处置应以综合利用为主，尽可能减少渣场对存量。渣场或堆存场地应选择在规划区主导风向下风向或则风向，与阿尼城市、居民点和水体的方向。规划区内产出的所有危险废物必须运往云南曲靖危险废物集中处置中心处置。; 本项目改扩建完成后，铝板边角料、金属碎屑、金属粉尘经收集后能回收利用的部分回收利用，不能回收利用的部分外售回收商回收利；废焊丝头经收集后外售回收商回收利用；废包装材料经统一收集后定期外售回收商回收利用；机修废机油经收集后暂存于危废暂存间内，并定期委托有资质的单位处置；收集的环氧树脂粉末全部回用于喷涂生产线；漆渣集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理；生活垃圾统一收集于垃圾箱内，定期委托环卫部门清运处理。固废均得到妥善处置，符合要求。. 根据表1-1可知，本项目建设符合《云南曲靖南海工业园区总体规划环境影响报告书》相关要求。 （6）与《水污染防治行动计划》符合性分析 项目与《水污染防治行动计划》符合性分析见表1-2。 表1-2 《水污染防治行动计划》符合性分析 《水污染防治行动计划》; 项目情况; 符合性. （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。; 项目不属于“十小”企业，项目不在专项整治十大重点行业范围。; 符合. （五）调整产业结构。依法淘汰落后产能。; 项目为《产业结构调整指导目录》（2019年本）允许类项目。; 符合. （六）优化空间布局。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。; 项目不属于高耗水、高污染行业。; 符合. （七）推进循环发展。加强工业用水循环利用。; 项目运营期生产废水经处理后达标排放，生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入南海子污水处理厂集中处理。; 废水经改扩建后可达标排放. （八）控制用水总量。严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。; 项目用水由园区自来水管网供给，不开采地下水。; 符合. 综上所述，项目运营期生产废水经处理后达标排放，生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入南海子污水处理厂集中处理；因此项目建设符合《水污染防治行动计划》相关要求。 （7）与《土壤污染防治行动计划》符合性分析 项目与《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）符合性分析见表1-3。 表1-3 《土壤污染防治行动计划》符合性分析 序号; 《土壤污染防治行动计划》相关内容要求; 项目概况; 符合性. 第三条; 实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全; 本项目位于曲靖市经济技术开发区南海子工业园区云南三元德隆铝业有限公司生产厂区内，项目不新增占地。; 符合. （七）划定农用地土壤环境质量类别. （八）切实加大保护力度. （九）着力推进安全利用. （十）全面落实严格管控. （十一）加强林地草地园地土壤环境管理. 第四条; 实施建设用地准入管理，防范人居环境风险; 本项目为改扩建项目，位于本曲靖市经济技术开发区南海子工业园区云南三元德隆铝业有限公司生产厂区内，拟建项目符合土地利用规划; 符合. （十二）明确管理要求. （十三）落实监管责任. （十四）严格用地准入. 第五条; 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染; 项目运营期生产废水经处理后达标排放，生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入南海子污水处理厂集中处理。经本次改扩建后，氟碳漆喷涂车间、粉末喷涂车间废气均可达标排放，项目使用天然气，为清洁能源；项目固废处置率达100%。; 符合. （十五）加强未利用地环境管理. （十六）防范建设用地新增污染. （十七）强化空间布局管控. 第六条; 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作; 符合. （十八）严控工矿污染. （十九）控制农业污染. （二十）减少生活污染. 第十条; 加强目标考核，严格责任追究; 云南三元德隆铝业有限公司已完善的制定了环境管理制度，明确建设单位责任; 符合. （三十二）明确地方政府主体责任. （三十三）加强部门协调联动. （三十四）落实企业责任. （三十五）严格评估考核. 综上所述，拟建项目符合《土壤污染防治行动计划》“土十条”要求。 （8）与《大气污染防治行动计划》的符合性分析 本项目与大气污染防治行动计划（国发2013[37号]）（简称“气十条”）的符合性分析见下表。 表1-4 本项目与“气十条”的符合性分析 序号; 相关规定; 本项目情况; 符合性. 1; 加大综合治理力度，减少多污染物排放; 经本次改扩建后，氟碳漆喷涂车间、粉末喷涂车间废气均可达标排放，项目使用天然气，为清洁能源; 符合. 2; 调整优化产业结构，推动产业转型升级; 不涉及; /. 3; 加快企业技术改造，提高科技创新能力; 不涉及; /. 4; 加快调整能源结构，增加清洁能源供应; 使用清洁能源——天然气; 符合. 5; 严格节能环保准入，优化产业空间布局; 不涉及; /. 6; 发挥市场机制作用，完善环境经济政策; 不涉及; /. 7; 健全法律法规体系，严格依法监督管理; 不涉及; /. 8; 建立区域协作机制，统筹区域环境治理; 不涉及; /. 9; 建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气; 不涉及; /. 10; 明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护; 不涉及; /. （9）与《曲靖市蓝天保卫专项行动计划（2017-2020年）》符合性分析 本项目与《曲靖市蓝天保卫专项行动计划（2017-2020年）》相关内容的符合性分析见表1-5。 表1-5 本项目与《曲靖市蓝天保卫专项行动计划（2017-2020年）》符合性分析 曲靖市蓝天保卫专项行动计划; 项目情况; 符合性. （一）城市空气洁净保卫行动; 1、深化城市扬尘污染治理; 项目区内道路硬化、定期清扫、洒水降尘; 符合. 2、全面推进移动源排放控制; /; /. 3、全面整治燃煤小锅炉; 本项目无燃煤锅炉。; 符合. 4、生态环境屏障建设工程; /; /. 5、强化滇中城市群联防联控; /; /. （二）工业污染达标减排行动; 1、加强工业企业大气污染治理; 经本次改扩建后，氟碳漆喷涂车间、粉末喷涂车间废气均可达标排放，项目使用天然气，为清洁能源。; 符合. 2、开展挥发性有机物污染治理; 项目氟碳漆喷涂及粉末喷涂工序产生的非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准要求。; 符合. 3、深化总量减排制度; /; /. （三）节能和资源循环利用行动; 1、加强重点领域节能; /; /. 2、大力发展循环经济; 本项目运营过程中产生的废包装物、便胶料、金属碎屑等能回收利用的回收利用，不能回收利用的外售回收商。; 符合. 3、推广清洁生产改造; 本项目生产废水、生活污水均可达标排放。; 符合. （四）产业绿色发展转型升级行动; 1、优化产业空间布局; 本项目符合国家产业政策，不涉及生态保护红线，满足清洁生产要求。; 符合. 2、严格节能环保准入; 本项目符合国家产业政策，不属于产能过剩行业。; 符合. 3、加快淘汰落后产能. （五）清洁能源推动替代行动; 1、加快清洁能源替代利用; 本项目使用天然气，为清洁能源。; /. 2、全面完成高污染燃料禁燃区划定; 本项目建设地点为南海工业园区，不在曲靖市中心城区及近郊区，项目使用天然气，为清洁能源。; 符合. 3、推进煤炭清洁利用; 项目使用天然气，为清洁能源。; 符合. 综上所述，项目的建设符合《曲靖市蓝天保卫专项行动计划（2017-2020年）》的相关要求。 （10）“三线一单”符合性分析 “三线一单”符合性分析见表1-6。 表1-6 “三线一单”符合性分析表 三线一单; 符合性. 生态保护红线; 本项目位曲靖经济技术开发区南海子工业园，地理坐标：北纬25°27′51″，东经103°40′1″。根据《云南省生态保护红线》，曲靖经济技术开发区属于“珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线”，与云南省生态保护红线对照，项目不涉及生态保护红线。. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。区域环境空气质量及声环境质量较好，能达到该区域环境质量标准；地表水质量现状不达标，但项目废水经处理后排入市政污水管网，做到废水达标排放，本项目不降低水环境功能。项目运营期各污染物能够做到达标排放，对周边的环境影响较小。. 资源利用上线; 本项目为钣金型材生产，原辅材料和能源消耗合理分配，工艺自动化程度高，选用节水设备，生产过程中废水部分循环回用，不能循环利用经污水站处理后外排市政污水管网；项目水源均为市政供水，不触及资源利用上线。. 环境准入负面清单; 本项目为钣金型材生产，不属于《市场准入负面清单（2018）》中禁止准入和限制准入类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。. 2、项目基本情况 （1）项目名称：无镍技改及新增100万平米钣金生产线项目； （2）建设单位：云南三元德隆铝业有限公司； （3）建设性质：改扩建； （4）建设地点：曲靖经济技术开发区南海子工业园区云南三元德隆铝业有限公司内； （5）建设总投资：5050万元； 3、本次改扩建项目建设内容 （1）含镍着色、封孔改无镍着色封孔工艺； ①着色工艺改造：着色工艺使用的药剂改为佛山市海化表面处理科技有限公司LW-53单锡盐电解着色剂（固）主要成分为柠檬酸钠20%，酒石酸20%，氨基磺酸20%，硼酸20%，硫酸铵10%，硫酸亚锡10%，不再含有镍，原着色工艺流程不变，只是改变药剂成分。 ②封孔工艺改造：封孔工艺药剂拟采用佛山市海化表面处理科技有限公司LW-99 无镍无氟中温封闭剂（液）和LW-39 无镍无氟低温封闭剂（液），两种药剂主要成分均为锂盐10%，表面活性剂5%，钠盐10%，蒸馏水75%（两种药剂成分一致，仅型号不一样），项目生产工艺不变，只是改变药剂成分。 着色、封孔工序药剂更换后，且污水处理站稳定运行一段时间之后，经连续监测，镍含量低于检出限后对原项目污水处理站含镍废水预处理设施进行封存。 ③在原项目煤气发生站（目前煤气发生炉已拆除）的位置设置一个危险化学品仓库和调漆室。占地面积200m2，危险化学品仓库用于存放本项目喷漆工序使用的氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇； ④为方便日后管理，拟对厂区内挤压车间部分排气筒进行合并，具体合并方案如下： 6#挤压机排气筒与9#挤压机排气筒合并为1根，合并后排气筒编号为JYG06； 7#挤压机排气筒与10#挤压机排气筒合并为1根，合并后排气筒编号为JYG07； 8#挤压机排气筒与11#挤压机排气筒合并为1根，合并后排气筒编号为JYG08； 12#挤压机排气筒与14#挤压机排气筒合并为1根，合并后排气筒编号为JYG12； 13#挤压机排气筒与15#挤压机排气筒合并为1根，合并后排气筒编号为JYG13； 挤压机车间以上几台排气筒可进行合并以外，其余挤压机排气筒均不可合并，与原项目一致。项目挤压车间排气筒合并后设置情况详见下表。 表1-7 项目挤压车间排气筒合并方案一览表 序号; 合并前排气筒编号; 合并方案; 合并后排气筒编号. 1; 1#挤压车间排气筒; 与原项目一致; 1#挤压车间排气筒. 2; 4#挤压车间排气筒; 与原项目一致; 4#挤压车间排气筒. 3; 5#挤压车间排气筒; 与原项目一致; 5#挤压车间排气筒. 4; 6#挤压车间排气筒; 6#挤压机排气筒与9#挤压机排气筒合并为1根; JYG06号排气筒. 5; 9#挤压车间排气筒. 6; 7#挤压车间排气筒; 7#挤压机排气筒与10#挤压机排气筒合并为1根; JYG07号排气筒. 7; 10#挤压车间排气筒. 8; 8#挤压车间排气筒; 8#挤压机排气筒与11#挤压机排气筒合并为1根; JYG08号排气筒. 9; 11#挤压车间排气筒. 10; 12#挤压车间排气筒; 12#挤压机排气筒与14#挤压机排气筒合并为1根; JYG012号排气筒. 11; 14#挤压车间排气筒. 12; 13#挤压车间排气筒; 13#挤压机排气筒与15#挤压机排气筒合并为1根; JYG13号排气筒. 13; 15#挤压车间排气筒. 14; 16#挤压车间排气筒; 与原项目一致; 16#挤压车间排气筒. 15; 17#挤压车间排气筒; 与原项目一致; 17#挤压车间排气筒. （2）增设年产100万平米钣金生产线。 本次改扩建项目拟于原挤压车间的空置区域内新增一条年产100万平米钣金生产线，钣金表面喷漆及喷粉依托三元德隆现有粉末喷涂车间及氟碳漆喷涂车间。 （3）改扩建项目产品方案 本次项目为改扩建项目，在原项目的挤压车间内新增一条年产100万平米钣金车间生产线，本次改扩建项目产品方案详见下表： 表1-8 项目产品方案 序号; 产品名称; 喷涂方式; 年产量万m2/a; 折算重量t/a. 1; 钣金型材; 氟碳漆喷涂; 60; 3000. 2; 钣金型材; 粉末喷涂; 40; 2000. 合计; /; 100; 5000. 注：由于市场对于氟碳漆喷涂型材需求量变小，原项目氟碳漆喷涂型材（原项目年产量为5000t）已停止生产，氟碳漆喷涂车间主要用于本次新增的年产100万m2钣金生产线中产生的60万m2成品（约3000t/a）的喷涂，其喷涂工艺与原项目生产氟碳漆喷涂型材工艺一致，用漆量与原项目一致。 （4）工程内容 本项目无镍改扩建只针对生产工艺过程中的生产环节进行技术改造，不新建厂房，厂区内的车间布置不发生改变，拟新建的一条年产100万平米钣金生产线设置于原挤压车间的空置区域，危险品化学仓库设置于原项目煤气站内，本次改扩建项目均在原厂房区车间内布置，不新增占地。 表1-9 改扩建项目组成一览表 工程类别; 序号; 项目名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 主体工程; 1; 熔铸车间; 排架; m2; 4869; 原有项目. 2; 挤压车间; 排架; m2; 11909; ①原项目挤压车间未发生变动，本次新增的一条年产100万平米钣金生产线位于挤压车间内空置区域内布置，利用车间建筑面积为2000m2。 ②挤压车间部分排气筒进行合并，不新增排放污染物，污染物排放量与原项目一致。. 3; 氧化车间; 排架; m2; 9000; 本次无镍技改为将原作着色工序及封孔工艺使用的着色剂及封孔剂更换。技改后使用LW-53单锡盐电解着色剂进行着色；封孔工艺采用LW-99 无镍无氟中温封闭剂（液）和采用LW-39 无镍无氟低温封闭剂（液），不改变原有生产工艺及设备，经本次技改后，经着色剂封孔后水洗废水及封孔槽液均不再含有镍。. 4; 粉末喷涂车间; 排架; m2; 9372; 依托原有. 5; 氟碳漆喷涂车间; 排架; m2; 8517; 依托原有. 公用工程; 6; 办公楼6F; 框架; m2; 21600; 原有项目. 7; 宿舍6F; 框架; m2; 26400; 原有项目. 8; 食堂; m2; 2800; 原有项目. 贮运工程; 9; 五金库; 排架; m2; 2210; 原有项目. 10; 成品立仓库; 排架; m2; 13000; 原有项目. 11; 铝锭（料）堆场; 排架; m2; 13000; 原有项目. 12; 新建危险化学品仓库; 利用原项目煤气发生炉车间改造布置一个危险化学品仓库，占地面积200m2。在已有厂房内设置，不新增占地。; 本次改扩建新增，用于储存全厂范围内所使用到的危险化学品，主要为：甲苯、二甲苯、氟碳漆、丁酮、丁基卡比醇。 在危险化学品仓库内设置一个调漆房。. 环保工程; 废气; 13; 粉末喷涂车间除尘：各生产线均设有布袋除尘系统，3根高度15m，出口内径0.4m的排气筒; 依托原有. 14; 粉末喷涂车间燃烧固化废气系统：3根高度15m，出口内径0.4m的排气筒; 依托原有. 15; 氟碳漆车间喷漆废气：6根，高度15m，出口内径1.5m的排气筒； 氟碳漆车间固化废气系统：活性炭吸附+水膜喷淋2根，高度15m，出口内径0.4m的排气筒; 依托原有. 16; 钣金车间设置2套移动式焊接除尘器。; 钣金车间新增. 生活污水; 17; 化粪池，4个，有效容积共计120m3；隔油池1个，有效容积30 m3；; 依托原有. 生产废水; 18; 车间预处理设备、700m3/d生产废水处理站。; 依托原有. 固废; 19; 生活固废; 收集后堆存于1座占地面积为135m2的垃圾收集房; 依托原有. 20; 一般固废; 钣金车间内设置一般固废收集设施。; 钣金车间内新增. 21; 危险固废; 收集后堆存于1座占地面积为350m2的危废暂存间暂存间; 依托原有. 4、设备材料 本次改扩建项目设备清单情况见下表. 表1-10 本改扩建项目设备清单情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 雕刻机; 1台; 均为钣金车间新增. 2; 转塔冲; 2台. 3; 折弯机; 2台. 4; 弧机; 1台. 5; 小冲床; 6台. 6; 剪板机; 1台. 7; 氩弧焊机; 4台. 8; 型材切割机; 1台. 5、原辅材料消耗 项目原辅材料消耗见下表： 表1-11 项目原、辅材料情况一览表 序号; 名称; 年需用量（t）; 备注. 1; LW-53单锡盐电解着色剂; 4; 氧化车间着色剂封孔工艺使用. 2; LW-99 无镍无氟中温封闭剂; 5. 3; 铝板; 5050; 外购. 4; 环氧树脂粉末; 250; 外购. 5; 氟碳漆; 50t; 与原项目喷漆生产用量一致，不变。. 6; 稀释剂; 甲苯; 2. 二甲苯; 8. 丁酮; 2; 由于氟碳漆喷涂工艺要求，作为稀释剂使用，与原项目一致。. 丁基卡比醇; 2. 7; 氩弧焊焊丝; 2; 外购. 8; 天然气; 3332.736万Nm3/a; 新增，用于喷塑加热. 部分原辅材料物料化学性质 （1）LW-53单锡盐电解着色剂： 柠檬酸钠20%，酒石酸20%，氨基磺酸20%，硼酸20%，硫酸铵10%，硫酸亚锡10%，不再含有镍，详见附件2； （2）LW-99 无镍无氟中温封闭剂（液）、LW-39 无镍无氟低温封闭剂（液）： 两种药剂主要成分均为锂盐10%，表面活性剂5%，钠盐10%，蒸馏水75%（两种药剂成分一致，仅型号不一样），详见附件3、附件4。 （3）氟碳漆 氟碳漆是指以氟树脂PVDF为主要成分的油漆，分为底漆、阻挡漆、面漆、清漆，底漆通常为白色和灰色，成分组成：PVDF树脂占30%，丙烯酸树脂占68%～70%，环氧树脂占1%～2%；面漆通常有单色面漆和金属色面漆，色彩丰富，成分组成：PVDF树脂占70%，丙烯酸树脂占30%；清漆成分组成：PVDF树脂占70%，丙烯酸占30%；阻挡漆一般采用白色面漆，成分组成：PVDF树脂占70%，丙烯酸树脂占30%。氟碳漆表面处理工艺是目前铝型材、铝板行业最成熟的工艺，与聚酯漆、普通粉末喷涂相比其特点是色彩丰富、有超强的耐候性，可达到30年不变色，其他任何工艺都无法达到其效果。 （4）丁酮 丁酮，无色液体。熔点－86.3℃，沸点79.6℃，闪点-7.2℃，自燃点515.6℃，相对密度0.8054 g/cm3。溶于约4倍的水中，能溶于乙醇、乙醚等有机溶剂中。与水能形成恒沸点混合物(含丁酮88.7％)，沸点73.4℃。蒸汽与空气能形成爆炸性混合物，爆炸极限2.0％～12.0％（体积）。极易燃的有毒液体，长期吸入其蒸气会使眼、鼻、喉等粘膜受刺激，而引起炎症。空气中最高容许浓度200ppm或590mg/m3。 丁酮的生产工艺 ：在铝、铜催化剂存在下，将异丙醇经脱氢、脱水，缩合而得；将丙酮在氢氧化钠存在下缩合成二丙酮醇，再在磷存在下经脱水得到异丙叉丙酮，最后经铜催化剂选择加氢、蒸馏、分离而得。 丁酮的用途：用作硝化纤维素、树脂、四环素、除虫菊酯类的溶剂，选矿剂，脱蜡剂，乙烯型树脂，抗凝剂，稀释剂，萃取剂等。 （5）丁基卡比醇 丁基卡比醇，中文名称：二乙二醇丁醚、二甘醇一丁醚、二乙二醇一丁醚、二羟二乙丁醚、二乙二醇独丁醚、2-(2-丁氧乙氧基)乙醇、丁基卡必醇、一缩二乙二醇单丁醚。无色液体。熔点-68.1℃，沸点230.4℃，相对密度0.9536(20/20℃)，折光率1.4258(27℃)，1.4321。闪点100℃。易溶于醇和醚，溶于水及油类。主要用溶剂，用于涂料、染料、树脂等方面，也用作增塑剂的中间体以及液压制动器液体的稀释剂，此外还用来生产胡椒基丁氧基化合物。该品对鼠口服LD50为6560mg/kg。 6、工作制度和劳动定员 （1）劳动定员及工作制度 本次改扩建后，项目钣金车间新增员工31人，其中管理人员4人，生产人员27人，新增食宿15人，员工实行2班工作制，每班12小时；厂区内改扩建生产单元劳动定员及工作制度与原项目一致（即：全年工作日为330天，采取“两班倒”的工作制，每班工作12小时）。 7、平面布置 改扩建项目位于曲靖市经济技术开发区南海子工业园区云南三元德隆铝业有限公司生产厂区内，用地性质为现状建设用地。本次改扩建项目拟于原挤压车间的空置区域内新增一条年产100万平米钣金生产线，于原项目煤气发生炉车间内设置一个危险化学品仓库和调漆房，危险化学品仓库用于存放本项目所使用的喷漆工序使用的氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇，并于危险化学品仓库内设置一个调漆房，钣金表面喷漆及喷粉依托原项目粉末喷涂车间及氟碳漆喷涂车间；含镍着色、封孔改无镍着色封孔工艺，仅更换原项目着色剂封孔工艺药剂，工艺与原项目一致。厂区总平面布置详见附图2，钣金车间平面布置图详见附图2-1。 8、公用工程 （1）供电 工业园区电力供应充沛，区内建有220KV变电站一座，110KV变电站一座，能充分满足项目用电要求。 （2）给排水 ①给水 项目水源来自市政供水管网。 ②排水 项目实行雨污分流措施。项目改扩建后，废水中重金属污染消除，建设单位拟将厂区内生产废水经污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后进入最终进入南海子污水处理厂处理；生活污水经隔油池和化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，排入公司北面南海大道污水管网，进入南海子污水处理厂处理。 9、项目环保投资 项目总投资5050万元，其中用于环保的约36万元，占总投资的0.71%，环保投资估算情况详见下表： 表1-12 环境保护投资概算表 阶段; 序号; 环保设施; 数量或规模; 投资金额（万元）; 备注. 运营期; 1; 噪声防治（隔声罩、厂房隔声、减振基础等）; 估列; 10; 新增. 2; 移动式焊接烟尘除尘器; 2套; 4; 新增. 3; 钣金车间生产固废收集设施; 收集房; 2; 新增. 4; 危险化学品仓库围堰、防渗; 于危险化学品仓库内四周设置围堰，并进行地面及围堰防渗处理; 20; 本次环评提出. 合计; /; 36. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、原项目基本情况 1.1环保手续执行情况 2010年8月云南三元德隆铝业有限公司委托云南省环境科学研究院编制完成《新建年产5万吨铝型材生产线项目环境影响报告表》上报审批，并取得了云南省环保厅（云环审[2010]248 号）的批复。 2014年7月云南三元德隆铝业有限公司年产5万吨铝型材生产线项目已建成投入试生产运行阶段，由于项目实际建设内容与原环评报告中建设内容有所变化，根据相关法律法规的要求，云南三元德隆铝业有限公司于2014年8月委托云南省环境科学研究院对“云南三元德隆铝业有限公司年产5万吨铝型材生产线项目”变更后的实际建设内容进行环境影响评价，并编制完成《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产线项目环境影响评价补充报告》上报审批，并取得了云南省环保厅（云环函[2015]8号）批复。 2015年9月云南三元德隆铝业有限公司委托云南省环境监测中心站、曲靖市环境监测站对项目试运行过程中各项污染物进行监测，并编制了《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产线项目竣工环境保护验收监测报告》、《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产线项目环境保护验收执行报告》上报审批，2015年3月17日通过了云南省环保厅组织的建设项目环境保护竣工验收（云环验[2015]27号）。 2016年9月20日委托云南览境环境工程咨询有限公司编制了《年产5万吨铝型材生产线配套设施技改项目环境影响报告表》，并于2016年12月31日取得了曲靖市经济技术开发区环境保护局关于《年产5万吨铝型材生产线配套设施技改项目环境影响报告表》的批复（曲开环审[2016]51号）。 2017年11月，建设单位委托云南环绿环境检测技术服务有限公司对该次项目进行项目竣工环境保护验收监测并编制《年产5万吨铝型材生产线配套设施技改项目竣工环境保护验收监测报告表》（环绿环验字HL20171117004号）；建设单位于2018年7月1日对年产5万吨铝型材生产线配套设施技改项目进行了验收，并取得了“验收意见”。云南三元德隆铝业有限公司已取得《云南省排放污染物许可证》，许可证编号为530300100019602BQL0034Y。 2018年2月，建设单位委托昆明阳光恒业环境工程有限公司编制了《云南三元德铝业有限公司煤气改天然气技改项目环境影响报告表》，并于2018年12月25日取得了曲靖市经济技术开发区环境保护局关于《云南三元德隆铝业有限公司煤气改天然气技改项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告表》的批复（曲开环审[2018]25号）。2019年11月3日，云南三元德隆铝业有限公司组织有关单位并邀请专家对“云南三元德隆铝业有限公司煤气改天然气技改项目（一期工程）”进行了竣工环境保护验收，并于2019年11月3日取得了验收意见。 建设单位于2019年6月24日进行了突发环境事件应急预案的演练，并已做好相关演练记录及演练总结。建设单位于2019年11月完成突发环境事件应急预案编制，并于2019年11月15日至曲靖市经济技术开发区环境保护局进行了突发环境事件应急预案备案（备案编号：530302-2019-011-L），完成了突发环境事件应急预案备案。 1.2原项目建设情况： 原项目建设内容、规模情况如下表： 表1-13 原项目主要建（构）筑物工程一览表 工程类别; 项目名称; 结构; 占地面积; 建设内容; 备注. 主体工程; 熔铸车间; 排架; 4869m2; 一条生产线，内含2台25吨熔铸炉; 1间. 挤压车间; 排架; 11909m2; 一条生产线，内含15台挤压机; 1间. 氧化电泳车间; 排架; 9000m2; 一条生产线，其中氧化环节和电泳环节共用一套前段工艺，后段工艺分开; 1间. 粉末喷涂车间; 排架; 9372m2; 四条生产线（各有一套喷涂、固化系统），三套立式生产线，一套卧式生产线; 1间. 氟碳漆喷涂车间; 排架; 8517m2; 一套生产线（包含喷涂与固化）; 1间. 公用工程; 办公楼; 框架; 21600m2; 设置各部门办公场所; 1栋6F. 宿舍; 框架; 26400m2; 设置员工住宿场所; 4栋6F. 食堂; 框架; 2800 m2; 2台火灶，液化天然气为能源; 1栋2F. 贮运工程; 五金库; 钢架; 2210m2; 堆放五金制品，用于各车间; 1间. 成品立体仓库; 钢架; 11310m2; 堆放各车间成品; 1间. 铝锭（料）堆场; 框架; 13000m2; 堆存铝锭，用于熔铸车间; 1间. 辅助工程; 门卫室; 砖混; 200m2; 设于厂区北大门; 1间. 配电房; 砖混; 50m2; 调配全厂电力; 1间. 理化检测中心; 砖混; 1250m2; 检测产品质量，原辅材料质量，以及污水水质; 1间. 纯水制备站; 60m2; 供给项目着色水洗、电泳水洗、封孔水洗和热水洗等工序; 1间. 模具、煲模车间; 2114m2; 物理生产挤压模具; 1间. 设备检修部; 1440m2; 负责检修全厂设备; 1间. 环保工程; 废气; 熔铸车间; 除尘系统：1套，网格箱体沉降和布袋除尘+水幕吸收处理; 原有. 除尘系统：1根15 m，出口内径1.0m的排气筒; 原有. 粉末喷涂车间; 喷涂废气除尘：3根高度15m，出口内径0.4m的排气筒; 总计7根排气筒. 燃烧固化废气系统：3根高度15m，出口内径0.4m的排气筒；. 氧化电泳车间; 氧化环节酸碱雾废气系统; 酸雾净化系统+1根，高度10m，出口内径0.4m的排气筒; 原有. 碱雾净化系统+1根，高度8m，出口件0.4m的排气筒. 燃气锅炉1根，高度15m，出口内径0.4m. 电泳车间固化废气; 1根，高度15m，出口内径0.4m的排气筒. 氟碳漆车间; 喷漆废气; 6根，高度4m，出口内径1.5m的排气筒; 原有. 固化废气系统; 水膜喷淋+活性炭吸附 2根，高度15m，出口内径0.4m的排气筒; 原有. 废水; 化粪池4个，有效容积共计120m3；隔油池1个，有效容积30 m3; 原有. 车间预处理设备、厂区处理能力为700m3的生产废水处理站; 原有. 噪声; 泵类、风机等设备均设置于厂房内，安装时采取了基础减震措施，加强车辆管理，加强绿化。; 原有. 固废; 生活固废; 收集后堆存于1座占地面积为135m2的垃圾收集房; 原有. 一般固废; 收集后堆存于1座占地面积为120m2的固废暂存间; 原有. 危险固废; 收集后堆存于1座占地面积为350m2的危废暂存间暂存间; 原有. 1.3主要经济技术指标 原项目内数据指标情况如下表： 表1-14 主要数据及指标表 序号; 项 目; 数据; 单位; 备 注. 1; 项目总占地面积; 198000; m2; 约300亩. 2; 总建筑面积; 96500; m2. 3; 建（构）筑物总面积; 83500; m2. 4; 绿地面积; 19800; m2. 5; 道路、广场面积; 25000; m2. 6; 围墙长度; 1600; m. 7; 建筑密度; 33; %. 8; 容积率; 0.65. 9; 道路广场系数; 15; %. 10; 绿地率; 10; %. 1.4产品方案 年产5万吨新型复合铝型材，与项目有关的的主要包括氧化着色型材、电泳涂装型材、粉末喷涂型材、氟碳漆喷涂型材等产品。产品方案如下： 表1-15 项目产品方案 产品种类; 生产规模（吨/年）; 备注. 粉末喷涂型材; 25000; 含隔热断桥型材. 氟碳漆喷涂型材; 5000; 目前氟碳漆喷涂型材已停产，氟碳漆喷涂车间作为本次技改后喷涂钣金使用。. 阳极氧化、着色型材; 10000; 含隔热断桥型材. 电泳涂漆型材; 9000; 含隔热断桥型材. 工业型材; 1000; /. 合计; 50000. 1.5原项目原辅材料情况 原项目原辅材料消耗见下表： 表1-16 原、辅材料年用量表 序号; 名称; 年需用量（吨）; 来源; 使用车间. 1; 铝锭（Al%≥99.7）; 49200; 市场; 熔铸车间. 2; 镁锭（Mg%≥99.8）; 250. 3; 硅锭（Si%≥98）; 1265. 4; 硫酸（98%）; 600; 市场; 氧化电泳车间. 5; 硝酸（69%）; 48; 市场. 6; 氟化氢氨; 100; 市场. 7; 氢氧化钠; 200; 市场. 8; 盐类; 472.18; 市场. 9; 硫酸亚锡; 2; 市场. 10; 硫酸镍; 5.78; 市场. 11; 精炼剂（Nacl、Kcl）; 120; 市场. 12; 氟碳漆; 50; 市场. 13; 氢氧化钠; 100; 市场; 氟碳漆喷涂车间. 14; 无铬钝化溶液; 41.25; 市场. 15; 稀释剂; 甲苯; 2; 市场. 二甲苯; 8; 市场. 丁酮; 2; 市场. 丁基卡比醇; 2; 市场. 16; 环氧树脂粉末涂料; 3170; 市场; 粉末喷涂车间. 17; 电泳漆; 200; 市场. 18; 氢氧化钠; 100; 市场. 19; 无铬钝化溶液; 41.25; 市场. 2、与本项目有关的原项目各车间的生产工艺及产污情况 （1）总工艺流程简述 原项目原料主要为铝锭，在熔铸车间经熔炼、铸造成为铝铸棒材，再经挤压车间利用模具挤压成型，制成基材，部分基材经经检验合格后可直接作成品包装入库，即工业型材；其余部分通过采取分别采用阳极氧化着色、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂等不同工艺进行加工。原项目厂区内共设置一个熔铸车间、两个挤压车间、一个粉末喷涂车间、一个氟碳漆喷涂车间、一个氧化电泳车间。工业型材预处理后在喷涂车间分别进行粉末喷涂、氟碳漆喷涂再经过烘干固化等工序制成粉末喷涂型材及氟碳喷涂型材，在氧化着色车间制成阳极氧化着色型材，在电泳车间制成电泳涂漆型材。具体工艺流程见图1-1。 图1-1 原项目总工艺流程示意图 1）熔铸车间 图1-2 熔铸车间工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 将铝锭和生产过程中产生的边角铝料（主要来自于挤压车间的锯切工序）装入熔铸炉，加热熔化成铝熔液（体），熔炼炉采用天然气供热，在熔炼加热过程中有废气产生，主要含有烟尘、二氧化硫、氮氧化物；生产过程中为了满足产品的需要，按一定比例向熔铝炉加入少量的金属镁、金属硅进行成分调整，并加入精炼剂（氯化钾35%+氯化钠65%）和少量氮气除去铝熔体中的H2。在熔铸过程中会产生一定量的滤渣，熔炉里扒出来的热铝灰铝渣装入小车内，通过自动上料装置提起送入搓灰机（铝灰分离机）内，搓灰机采用电作为能源，处理温度低于700度的铝灰，经升降搅拌系统进行充分搅拌，铝灰分离后铝沉入容器底部，由放料装置直接放进熔炉；搅拌过程中产生的含有粉尘的废气经集气罩收集后与熔铸废气一起进入总排气管，采用沉降+布袋除尘的方式处理后通过同一根排气筒外排。除去铝熔体表面的铝渣并静置后，将铝熔体浇铸成合金棒，经检查合格后作为挤压用棒交下一道工序使用。铸棒过程中使用的模具采用陶瓷模具，模具外购，仅在项目区内进行简单的修模处理。在铸棒过程中会产生少量的氧化铝和一些边角清出的铝块，全部回炉重新熔炼。熔铸炉的炉温为11000C，工作制度为连续生产。 2）挤压车间工艺流程： 图1-3 挤压车间工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 将经过天然气燃烧加热的铝合金棒放入挤压机的挤压筒，通过挤压轴对铝合金棒施加一定压力，迫使铝棒变形而从模具孔中挤出来，进而制作成需要的各种型材。其中，铝合金棒通过加热炉加热，加热炉采用天然气为燃料，加热温度为400-5000C；模具和挤压筒均采取电加热，加热温度为400-5000C。挤压成型的铝型材经矫直、锯切、冷却等处理后，放入时效炉加热时效（通过保温炉在一定温度下保温一段时间，改变铝材的物理结构，使铝材硬度达到使用要求），时效炉采用天然气为燃料，时效控制温度为180-1900C，时效时间6-8小时。锯切产生的边角铝料送熔铸车间配料工序。 3）氧化、电泳车间工艺流程： A、氧化环节 燃气锅炉 天然气为燃料 含镍废水（W7） 图1-4 氧化环节工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 氧化着色型材生产规模为10000吨/年，铝型材半成品采取“脱脂→碱蚀→中和”工艺进行表面预处理，通过各表面预处理工序，除去铝型材表面的杂质和氧化膜后，再将铝型材放入氧化槽中（槽液成份为硫酸）进行阳极氧化，阳极氧化是在电解液中以铝为阳极，通电后在铝表面生成人工氧化膜的过程，原项目采用硫酸为氧化电解液。将铝型材的表面进行氧化加工处理，也叫前处理，使之形成所需的金属色和光泽，不同的铝型材其表面处理工序或多或少。阳级氧化膜生成的原理：以铝和铝合金为阳级置于电解液中，利用电解作用，使其表面形成氧化铝薄膜的过程，称为铝和铝合金的阳级氧化处理，铝阳级氧化的原理实质上就是水电解的原理，为了节约生产成本和减少废水处理难度，原项目在生产工艺中使用的硫酸溶液均不排放，生产消耗后测定浓度进行定量补充。 项目表面处理工艺采用阳极表面氧化处理工艺，主要工序有除油、酸蚀、碱蚀、中和、氧化、着色、封孔、水洗等。 阳极表面氧化处理主要就是借助水电解原理来完成。表面处理工序所有的槽液都不排放，生产消耗后测定浓度进行定量补充；每个工序完成后即进行水洗，定期排放废水，定期补充新水；纯水洗则采用溢流方式。此外，槽中产生的沉淀渣定期进行清掏和压渣处理。氧化车间的产污环节主要为各个生产工序后的水洗废水，其中着色、封孔工序后的洗水还含有Ni2+、Sn2+；以及各个酸槽、碱槽产生的酸、碱废气。 B、电泳车间工艺流程 图1-5 电泳环节工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 原项目电泳涂漆型材生产规模为9000t/a，电泳前处理工艺与氧化着色车间的处理工艺相同。 铝材的氧化膜在户外长期使用时，容易腐蚀，耐久性差，因此，表面氧化处理完成后进一步通过电泳涂装的方法来提高铝型材的装饰性能及延长年限。 电泳涂料在水中溶解后即发生离解生成带电微粒，在外电场的作用下向反极性方向的工件运动而沉积于工件表面，对工件的边缘、内腔及焊缝等具有很好的泳透性，覆盖能力强，因此涂层致密、均匀，整体防腐能力强。涂层外观质量好、无流痕，湿膜含水量很低，烘烤时不会产生流挂现象，也不存在溶剂蒸气冷凝液对涂层的再溶解作用。采用RO闭路循环回收系统，解决了产品电泳后水洗的污水处理问题，使电泳涂装在防止环境污染方面取得突破性进展，同时降低了电泳涂料的耗损，进一步完善了电泳涂装工艺。 原项目电泳槽液主要成分是5-7%丙烯酸树脂及纯水。为了节约生产成本和减少废水处理难度，原项目在生产工艺中电泳漆等为循环使用，仅在浓度低时补给。 电泳涂装操作过程如下： 纯水洗：采用经过氧化的铝型材充分水洗，避免前道工序之酸、碱及盐份带入电泳槽污染漆槽，影响漆膜，纯水电导率小于5μs。 电泳：在计量好电压及时间下，形成电泳膜。 电泳漆回收：电泳后的型材带有较多的电泳漆，经温度为50-100℃的纯水洗，由于水洗后电泳漆浓度较高，为减少漆液浪费，采用反渗透系统进行电泳漆回收，反渗透过程中产生的废水进入综合生产废水处理站处理达标后排放。 烘烤固化：使漆膜在高温180℃左右的温度下熟化、固化，热源为天然气。 包装入库：烘烤完成后，即将型材从扎排上取下，经检测剔出不合格产品后将产品包装入库，电泳涂漆铝型材生产过程即完成。 电泳车间产污环节产生的污染物主要为各个生产工序后的水洗废水、酸槽及碱槽产生的酸碱废气等。 4）粉末喷涂车间工艺流程 图1-6 粉末喷涂车间工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 原项目粉末喷涂型材生产规模为25000t/a。使用涂料主要成分为环氧树脂，采用粉末静电喷涂的喷粉方法。其工作原理就是利用高压静电电晕电场的原理。在喷枪头部金属喷杯和极针接上高压负极，被喷涂工件接地形成正极，是喷枪和工件之间形成一个较强的静电电场。当作为运载气体的压缩空气，将粉末涂料从供粉桶经粉管送到喷枪的喷杯和极针时，由于它接上高压负极产生的电晕放电，在其附近产生了密集的负电荷，使粉末带上负电荷，进入了电场强度很高的静电场，在静电力和运载气体推动力的双重作用下，粉末均匀地飞向接地工件表面形成厚薄均匀的粉层，再加热固化转化为耐久的涂膜。回收粉末涂料再次利用，原项目为粉末喷涂工序配套了粉末涂料回收装置。 A、喷涂前处理 在对铝型材进行喷涂前，工件表面要经去油去污化学处理，以产生钝化膜，增加涂层和金属表面结合力和防氧化能力，延长漆膜的使用年限。 水洗：铝型材进入喷涂车间后利用自来水进行水洗，水洗淋洗长度为 0.8m，水洗时间：15.9-19.2S（链速 2.5-3m/min）。 预脱脂：利用 3%Ridoline C-IC 60003 溶液（槽液10℃～35℃）清洗铝表面油脂的同时清除表面氧化皮。淋洗长度为 3.2m，水洗时间：63.9-76.8S（链速 2.5-3m/min）。 脱脂：利用 3%Ridoline C-IC 60003 溶液（槽液 10℃～35℃）清洗铝表面油脂的同时清除表面氧化皮。淋洗长度为3.2m，水洗时间：63.9-76.8S（链速2.5-3m/min）。 自来水水洗：经过脱脂处理的铝型材利用自来水常温水洗，水洗淋洗长度为 0.8m，水洗时间：15.9-19.2S（链速 2.5-3m/min）。 纯水洗：脱脂水洗后的铝型材利用纯水进行水洗，水洗过程中需控制 PH＞4，电导率<50us/cm。水洗淋洗长度为 0.8m，水洗时间：15.9-19.2S（链速2.5-3m/min）。 无铬钝化：利用 0.08%Alodine 4830MU+0.2%Alodine 4830RS、电导率小于30us/cm 的去离子水配备槽液对铝型材进行钝化处理，钝化时间按 30-60S 进行。钝化过程中严格控制槽液：游离酸：3－5；pH：2.2－2.8；电导率：900-1300us/cm（温度高于25℃时控制在900-1100 us/cm，温度低于于25℃时控制在1000-1300us/cm）；铝离子：小于 150 mg/L；产品膜重:20-150mg/m2。 自来水水洗：经过钝化处理的铝型材利用自来水常温水洗，水洗淋洗长度为 0.8m，水洗时间：15.9-19.2S（链速2.5-3m/min）。 纯水洗：使用去离子水对钝化水洗后的铝型材钝化膜进行淋洗，提高钝化膜的耐腐蚀和提高油漆附着力。淋洗过程中控制去离子水中 PH＞5，电导率＜30μm/cm。水洗淋洗长度为 0.8m，水洗时间：15.9-19.2S（链速 2.5-3m/min）。 B、粉末喷涂 静电喷涂：静电喷涂在专用喷涂柜内进行，涂料是热固性聚酯粉末涂料，通过静电使涂料粒子附着在工件表面。涂料在喷涂柜内循环使用，此过程无废气、废水产生，基本无污染。喷涂完成后即进入烘干房对涂料进行烘烤，使涂料固化在铝材表面，烘烤固化完成后即进行产品检测、包装入库。 C、喷涂固化 铝型材前处理完成后根据客户需要分别对型材表面进行粉末喷涂及喷漆处理，粉末喷涂及喷漆均在封闭的喷涂房内进行。项目共设置四条粉末喷涂线，每条喷涂线配备一套固化设备。原项目设置有3台固化炉（一台备用）。 5）氟碳漆喷涂车间 图1-7 氟碳漆喷涂车间工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 原项目氟碳漆喷涂型材规模为5000t/a。生产过程中使用的底漆、面漆等均为氟碳漆，氟碳漆在喷前须将漆料溶于稀释剂中确保氟碳漆彻底搅拌混合均匀，氟碳漆成份主要是氟改性聚合树脂，项目氟碳漆稀释剂为有机溶剂（有机溶剂为甲苯及二甲苯，比例为2：8），氟碳漆和稀释剂的配合比例约为5：1。喷漆房采用密封式喷漆房，喷涂方法为空气喷涂法，即涂料在压缩空气作用下附着在工件表面的喷涂方法。根据项目方提供的技术资料，氟碳漆雾在工件上的附着效率约为99%，附着效率较高。对未能附着的少量氟碳漆雾采用水喷淋法进行回收处理，在喷漆房内进行空气喷涂时，为能附着的漆雾由于截面急剧增大，风速下降，大尘粒（颗粒物）在重力作用下得到沉降；含尘气体在行进过程中，受到从喷头喷出的水滴（雾）作用，颗粒物被液滴包覆后，沉降下来，由此，颗粒物与气体分离，该工序对颗粒物分离有着良好的效率，减少了含尘气体对后续处理工序的冲击，延长了后续设备的使用周期，同时喷漆房废水收集于喷漆房专门的水槽，经过配备的喷漆循环水处理机处理后循环回用，处理机放置于喷漆房旁，自动控制，可与喷漆房的电源联动，喷漆时自动运行。 A、喷涂前处理工艺与喷涂车间一致。 B、氟碳漆喷漆 原项目喷漆型材使用漆料为氟碳漆，主要成份为氟树脂中的偏聚氟乙烯（PVDF），为改性聚合树脂。在封闭的喷漆房内采用空气喷涂法进行喷漆，氟碳漆呈雾状附着于工件表面，漆料附着率为99%，少量氟碳漆雾附着于喷漆房内壁，剩余部分通过水喷淋法进行回收处理，喷漆过程无废气排放；喷漆废水经处理后循环使用不外排，喷漆废水处理机处理出来的漆渣经收集作危废委托有资质单位处置。内壁附着的少量漆料定期清理，清理的漆渣委托有资质单位处置。项目喷漆工艺分为“三涂一烘”和“两涂一烘”两种，“三涂一烘”即为在对工件前处理完成后先喷上一层氟碳底漆，干膜厚度约为5-10微米，静置5-10分钟，再喷涂一层氟碳漆面漆，干膜厚度约为25-35微米，静置5-10分钟，最后喷涂罩光清漆，干膜厚度约为10-15微米，静置5-10分钟，喷涂完成后即进入固化炉对涂料进行烘烤，使涂料固化在铝材表面，三喷涂层一般需要二次固化，预固化（烘干）处理后再次进行喷涂，喷涂完成后铝材再次进入固化炉处理，固化温度一般在180℃-250℃之间，固化时间分别为15-25分钟，烘烤固化完成后即进行产品检测、包装入库；“两涂一烘”则只需对型材进行底漆喷涂及面漆喷涂，氟碳底漆喷涂干膜厚度约为5-10微米，静置时间约为5-10分钟后对其进行面漆喷涂，干膜厚度约为25-35微米，静置时间约为5-10分钟后铝材进入固化炉处理，固化温度一般在180℃-250℃之间，固化时间为15-25分钟，烘烤固化完成后即进行产品检测、包装入库。 C、喷涂固化 铝型材前处理完成后根据客户需要分别对型材表面进行喷漆处理，喷漆在封闭的喷涂房内进行。原项目设置一条氟碳漆喷涂生产线，配备一套固化设备，设置了一台烘干炉、一台固化炉。 3、与本项目有关的原项目污染物的产生及排放情况 （1）废水 项目实行雨污分流措施，生产废水中第一类污染物车间排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准表1第一类污染物最高允许排放浓度，综合废水处理站处理后废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准后通过专管排入白石江。 原项目综合废水处理站工艺流程详见下图。 图1-8 原项目综合废水处理站工艺流程 原项目水污染物产生排放情况见下表。 表1-17 水污染物产生排放汇总表 废水来源; 废水类型; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量. 浓度(mg/L); 产生量(kg/d); 浓度(mg/L); 排放量(kg/d). 氧化电泳车间; 含镍废水 (67.5m3/d); PH; 4-6; 含镍废水预处理池; 4-6. 总镍; 3.0; 0.202; 1.0; 0.0675. 粉末喷涂和氟碳漆喷涂车间; 钝化废水（54m3/d）; PH; 7.0; 钝化废水预处理池; 7.0. 钛; 0.1; 0.0054; 0.1; 0.0054. 氟化物; 208.3; 12.5; 30; 1.62. 综合废水处理站; 综合生产废水（包括含镍、钝化废水、有机废水、酸碱性废水等）; 水量; 585m3/d; 处理能力为700m3的生产废水处理站; 160m3/d. PH; 6-8; 6-8. SS; 2500; 1300; 10; 1.6. COD; 150; 87.75; 50; 8. 氟化物; 60; 35.1; 10; 1.6. 总镍; 0.115; 0.0675; 0.06; 0.0096. 氟化物; 74.62; 12.12; 10; 1.6. 办公生活区; 生活污水（117.6m3/d）; SS; 200; 29.4; 有效容积为120m3的化粪池、有效容积为30 m3的隔油池; 180; 26.46. COD; 350; 51.45; 250; 36.75. BOD5; 160; 23.52; 120; 17.64. 氨氮; 30; 4.41; 25; 3.675. 动植物油; 25; 3.675; 10; 1.47. 注：①含镍废水的排放浓度分别为车间排放浓度 ②上述表格数据引自《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产线项目环境影响报告表》、《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产线项目环境影响评价补充报告》、《年产 5 万吨铝型材生产线配套设施技改项目环境影响报告表》、《云南三元德铝业有限公司煤气改天然气技改项目环境影响报告表》。 根据调查，生产废水中第一类污染物车间排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准表1第一类污染物最高允许排放浓度，综合废水处理站处理后废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准后通过专管排入白石江。生活污水经隔油池和化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，排入公司北面南海大道污水管网，进入南海子污水处理厂。与本项目有关的原项目水量平衡情况见下图。 图1- 9 原项目水量平衡图 单位：m3/d 原项目水污染物排放达标情况：根据云南三元德隆铝业有限公司污水处理站2020年第一季度在线监控数据，（详见表1-18），厂区生活废水因2017年年检未要求检测，故引用2016年年检报告，监测结果见表1-19。 表1-18 厂区生产废水处理站外排总排口在线监测结果 项目; 时间; 监测结果（月度均值）; 标准限值; 评价结果. PH （无量纲）; 1月份; 7.36; ≤6~9; 达标. 2月份; 7.49. 3月份; 7.63. COD; 1月份; 9.68; ≤50; 达标. 2月份; 4.77. 3月份; 9.43. 氟化物; 1月份; 6.84; ≤10; 达标. 2月份; 5.28. 3月份; 3.25. 总镍; 1月份; 0.24; ≤1.0; 达标. 2月份; 0.24. 3月份; 0.12. 评价标准及代码; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准. 表1-19 厂区生活废水处理站外排总排口监测结果 项目; 日期; 时间; 监测结果; 平均值; 标准限值; 评价结果. PH （无量纲）; 04/12; 10:23; 7.54; 7.14; ≤6.5~9.5; 达标. 13:37; 7.53. 19:26; 7.54. CODcr; 04/12; 10:23; 112; 109; ≤500; 达标. 13:37; 104. 19:26; 11. 氨氮; 04/12; 10:23; 15.3; 15.1; 45; 达标. 13:37; 14.5. 19:26; 15.6. 总磷; 04/12; 10:23; 3.12; 3.12; 8; 达标. 13:37; 3.08. 19:26; 3.15. 评价标准及代码; 《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）》表1中A标准. （2）废气 根据引用云南三元德隆铝业有限公司委托云南苏源环境科技有限公司所做的《云南三元德隆铝业有限公司固定污染源自行监测》（SY-HJBG-20190981 报告时间：2019年9月30日），监测时工况为：喷涂型材生产线生产负荷为92.3%，氟碳型材喷涂生产负荷为92.1%。 1）与本项目有关的原项目生产环节有组织废气 废气有组织排放污染物排放特征及治理情况见下表 表1-20 原项目生产过程中有组织废气产排情况一览表 产污环节; 污染因子; 治理措施; 排气筒; 烟气量（Nm3/h）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 执行标准（ mg/m3）. 数量; 高度. 粉末喷涂车间; 布袋除尘器废气排放口; 颗粒物; 布袋除尘; 3; 15; 13941; 0.38; 27.4; 120. 固化炉排气筒; 颗粒物; /; 3; 15; 413; 0.006; 14.37; 200. SO2; 0.002; 5.06; 550. 氮氧化物; 0.038; 44.17; 240. 非甲烷总烃; 0.0006; 1.42; 120. 氟碳漆喷涂车间; 吸附塔排气筒; 甲苯; 活性炭吸附+水膜喷淋; 6; 15; 12536; 1.88×10-5; ＜0.0015; 40. 二甲苯; 1.88×10-5; ＜0.0015; 70. 非甲烷总烃; 0.017; 1.36; 120. 固化炉燃烧废气; 二氧化硫; /; 1; 15; 566; 0.002; ＜3; 550. 氮氧化物; 0.084; 48.44; 240. 颗粒物; 0.006; 10.12; 200. 二次燃烧装置废气; 二氧化硫; /; 1; 15; 520; 0.002; ＜3; 550. 氮氧化物; 0.037; 49.28; 240. 颗粒物; 0.006; 10.43; 200. 甲苯; 5.82×10-7; ＜0.0015; 40. 二甲苯; 5.82×10-7; ＜0.0015; 70. 注：喷涂布袋除尘器废气排放口中的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准；喷涂固化炉、氟碳固化炉颗粒物执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中排放限制，苯、甲苯、非甲烷总烃以及二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准。 根据表1-11，原项目氟碳漆喷涂车间和粉末喷涂车间二氧化硫排放量为0.086t/a，颗粒物排放量为10.04t/a、氮氧化物排放量为2.02 t/a、非甲烷总烃排放量为0.053t/a、甲苯排放量为0.001t/a、二甲苯排放量为0.001t/a，烟气量为94536万Nm3/a。 2）与本项目有关的原项目生产环节无组织废气 挤压车间各炉通过烟气二次燃烧装置后，将热烟气引入加温挤压炉进行余热循环利用，以降低天然气用量，最后实现废气及其污染物排放减量，并由炉体上方排口在车间内排放，最终由车间门窗、屋顶排风口等抽排风换气系统外排，属无组织排放。 （3）噪声 原项目主要产噪设备及噪声源强见表1-21。 表1-21 项目噪声源及治理措施一览表 生产车间; 主要产噪设备; 噪声产生声级dB(A); 消声措施; 厂界距离（米）. 熔铸车间; 切割机; 95; 车间墙体隔声、远离敏感点; 20. 挤压车间; 挤压机; 70; 车间墙体隔声; 20. 氧化车间; 风机、泵、吊车; 75; 车间墙体、隔声罩、隔声房; 124. 电泳车间; 144. 喷涂车间; 30. 污水处理站; 风机、泵; 75; 隔声罩、隔声房; 144. 根据引用云南三元德隆铝业有限公司委托云南苏源环境科技有限公司所做的《云南三元德隆铝业有限公司固定污染源自行监测》（SY-HJBG-20190981 报告时间：2019年9月30日），噪声检测结果见表1-22。 表1-22 噪声检测结果一览表 监测日期; 监测点位; 时间; 噪声值dB（A）; 执行标准; 评价结果. 8月20日; 厂界东; 昼间（15:04）; 51.1; 65; 达标. 夜间（23:19）; 45.0; 55; 达标. 厂界南; 昼间（14:35）; 59.1; 65; 达标. 夜间（22:40）; 52.6; 55; 达标. 厂界西; 昼间（14:41）; 52.0; 65; 达标. 夜间（22:51）; 47.2; 55; 达标. 厂界北; 昼间（14:55）; 52.6; 65; 达标. 夜间（23:06）; 46.5; 55; 达标. 8月21日; 厂界东; 夜间（00:49）; 43.9; 55; 达标. 昼间（16:07）; 50.3; 65; 达标. 厂界南; 夜间（00:15）; 53.4; 55; 达标. 昼间（15:33）; 59.7; 65; 达标. 厂界西; 夜间（00:25）; 46.5; 55; 达标. 昼间（15:42）; 52.2; 65; 达标. 厂界北; 夜间（00:35）; 47.4; 55; 达标. 昼间（15:57）; 52.6; 65; 达标. 执行标准及代号; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 由上表可知，昼夜间监测结果均可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间：65 dB（A），夜间55 dB（A）。 （4）固体废物 原项目营运过程中固体废物产排情况及处置措施见下表： 表1-23 原项目固废产生及处置情况 产生源; 名称; 产生量（t/a）; 分类属性; 处置方式. 含镍废水预处理池; 生产污泥; 1.4; HW46; 有资质单位处置. 钝化废水预处理池; 0.48; HW21. 综合废水处理站; 180; HW17. 氟碳漆喷涂车间; 氟碳漆渣; 0.5; HW12; 有资质单位处置. 固化工序废弃活性炭; 35; HW06; 厂家回收再生. 熔铸车间; 铝灰、铝渣等; 871; 一般工业固废; 外售. 生活区; 生活垃圾; 396; 生活垃圾; 环卫部门清运. 泔水; 49.5; 生活垃圾; 农户运走. 生活废油脂; 1.188; 危险废物; 有资质单位处置. 全厂车间生产过程; 边角料等; 7500; 一般工业固废; 回炉. 合计; 12226.55. 4、原有生产线环保对策及设施 综上所述，与本项目有关的原项目环保对策及设施见表1-24。 表1-24 原项目环保设施一览表 类别; 来源; 污染源; 污染因子; 环保措施/环保设施; 数量. 废气; 熔铸车间; 熔铸炉; 烟尘、SO2; 布袋除尘+麻石水膜除尘+15m排气筒; 1套. 挤压车间; 加热炉; 烟尘、SO2; 二次燃烧装置; /. 氧化电泳车间; 氧化着色; 酸雾、碱雾; 连续喷淋+活性炭吸附装置+排气筒; 3套. 燃气锅炉; 烟尘、SO2; 1根15m排气筒; 1套. 固化炉; 烟尘、SO2; 1根15m排气筒; 1套. 粉末喷涂车间; 固化炉; 烟尘、SO2; 6根15m排气筒; 1套. 氟碳漆喷涂车间; 烘干固化炉; 烟尘、SO2 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 二次燃烧装置+15m排气筒 活性炭吸附+水膜喷淋; 1套. 喷涂吸附; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 活性炭吸附+水膜喷淋+15m排气筒; 6套. 废水; 全厂; 雨水; 初期雨水; 雨水管网，容积为800m3的初期雨水收集池. 生活污水; COD、BOD5 NH3-N、TN、SS; 项目产生的污水经化粪池处理后，进入园区下水管道，最终汇工业园区污水处理厂集中处理; 化粪池，有效容积120 m3; /. 隔油池，有效容积30m3; /. 生产废水; 含镍废水; 经预处理后，进入厂区自建废水处理站处理; 废水处理站，处理规模72m3/d; 1座. 综合生产废水; 处理后经专管排入白石江; 废水处理站，处理规模700m3/d; 1座. 噪声; 风机、水泵、机加工设备等; 噪声; 泵类、风机等设备均设置于厂房内，安装时采取了基础减震措施，加强了绿化。; /. 固废; 生活固废; 生活垃圾、化粪池污泥; 按照评价规定的综合利用、处置措施实现综合利用或安全处置; 移动式垃圾箱; 若干. 垃圾收集房，占地面积135m2; 1座. 一般固废; 下脚料、铝灰与铝渣及废包装材料等; 固废暂存间，占地面积120 m2; 1座. 危险固废; 废润滑油、废酸、污水处理站污泥等; 危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）; 厂内暂存间，占地面积350 m2; 1座. 风险防范; 事故水池; 废水; 应急事故池，有效容积1800m3; 1座. 污水处理车间、危废暂存间、化学品库区域等防渗. 硫酸储罐50m3的事故池，底部硬化，设置环氧树脂防渗膜以防渗防腐，泄漏物料经收集后送废水处理系统集中处理. 在项目污水总排口前设置与外界阻断设施，当发生事故时，关闭阀门，废水进入事故池中。. 5、总量控制指标 云南三元德隆铝业有限公司已取得《云南省排放污染物许可证》，许可证编号为530300100019602BQL0034Y。目前正在按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》HJ942-2018申请核发新排污许可证。 根据曲靖市环境保护局颁发的《云南省污染物排放许可证》（许可证编号：530300100019602BQL0034Y）云南三元德隆铝业有限公司污染物排放总量情况如下表： 表1-25 三元德隆公司排污许可证允许排放量 废气. 污染源; 污染物; 平均排放浓度; 最高允许排放浓度; 允许年排放量; 废气量. 排气筒; mg/m3; mg/m3; t/a; 万m3/a. 熔铸车间煤气燃烧烟气废气出口; 二氧化硫; 97; 550; 5.8; 5861. 颗粒物; 45; 200; 2.64. 氧化电泳车间酸和碱雾废气工序出口; 硫酸雾; 36; 45; 0.24; 6600. 氧化电泳车间烘干固化煤气加热炉排气筒出口; 二氧化硫; 500; 550; 1.32; 264. 颗粒物; 50; 200; 0.13. 1#喷涂线喷房废气; 颗粒物; 40; 120; 0.53; 1320. 2#喷涂线喷房废气; 颗粒物; 40; 120; 0.53; 1320. 3#喷涂线喷房废气; 颗粒物; 40; 120; 0.53; 1320. 粉末喷涂3#生产线固化炉煤气燃烧烟气除尘器出口; 二氧化硫; 500; 550; 2.3; 4753. 颗粒物; 40; 120; 0.19. 非甲烷总烃; 2; 120; 0.0095. 粉末喷涂2#生产线固化炉煤气燃烧烟气除尘器出口; 二氧化硫; 500; 550; 2.3; 4753. 颗粒物; 40; 120; 0.19. 非甲烷总烃; 2; 120; 0.0095. 粉末喷涂1#生产线固化炉煤气燃烧烟气除尘器出口; 二氧化硫; 500; 550; 2.3; 4753. 颗粒物; 40; 120; 0.19. 非甲烷总烃; 2; 120; 0.0095. 氟碳漆喷涂1#吸附排气筒; 甲苯; 1; 40; 0.2; 264. 二甲苯; 1; 70; 0.053. 非甲烷总烃; 1.5; 120; 0.004. 氟碳漆喷涂2#吸附排气筒; 甲苯; 1; 40; 0.2; 264. 二甲苯; 1; 70; 0.053. 非甲烷总烃; 1.5; 120; 0.004. 氟碳漆喷涂3#吸附排气筒; 甲苯; 1; 40; 0.2; 264. 二甲苯; 1; 70; 0.053. 非甲烷总烃; 1.5; 120; 0.004. 氟碳漆喷涂4#吸附排气筒; 甲苯; 1; 40; 0.2; 264. 二甲苯; 1; 70; 0.053. 非甲烷总烃; 1.5; 120; 0.004. 氟碳漆喷涂5#吸附排气筒; 甲苯; 1; 40; 0.2; 264. 二甲苯; 1; 70; 0.053. 非甲烷总烃; 1.5; 120; 0.004. 氟碳漆喷涂6#吸附排气筒; 甲苯; 1; 40; 0.2; 264. 二甲苯; 1; 70; 0.053. 非甲烷总烃; 1.5; 120; 0.004. 氟碳漆生产线烘干固化燃烧煤气排气筒; 二氧化硫; 420; 550; 0.21; 264. 颗粒物; 80; 120; 1.1. 氟碳漆生产线烘干二次燃烧废气排气筒; 颗粒物; 60; 120; 0.79; 206. 二氧化硫; 200; 550; 2.64. 甲苯; 5; 40; 0.066. 二甲苯; 20; 70; 0.264. 废水. 污染源; 污染物; 平均排放浓度; 最高允许排放浓度; 允许年排放量. 排口; mg/L; mg/ L; t/a. 电解着色含镍水洗废水一类污染物处理设施车间排口; 总镍; 0.0273; 1.0; /; /. 总铬; 0.0343; 1.5. 六价铬; 0.0270; 0.5. 电泳与喷涂含铬水洗废水一类污染物处理设施车间排口; 总镍; 0.0207; 1.0. 总铬; 0.3003; 1.5. 六价铬; 0.1567; 0.5. 生产废水处理站出口; COD; 47; 50; 2.5; 5.28万. 总镍; 0.049; 1.0; 0.00258. 总铬; 0.075; 1.5; 0.0039. 六价铬; 0.018; 0.5; 0.001. 生活废水排放口; COD; 230; 500; 9; 3.88万. 氨氮; 23; 35; 0.9. 总磷; 5; 8; 0.19. 固废处置率100%. 噪声：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。. 6、原项目相应环保管理制度落实情况 根据调查，建设单位已制定了完善的环境管理制度，并按照相关环境管理制度落实。项目投入运营至今，各项环保手续完备，并严格按照各次技改环评要求进行建设并完成竣工环境保护验收（详见附件）。建设单位于2019年6月24日进行了突发环境事件应急预案的演练，并做好相关演练记录及演练总结，详见附件。建设单位于2019年11月完成突发环境事件应急预案编制，并于2019年11月15日至曲靖市经济技术开发区环境保护局进行了突发环境事件应急预案备案（备案编号：530302-2019-011-L），完成了突发环境事件应急预案备案。 综上所述，建设单位已严格按照相关规定及属地生态环境管理部门的相关要求落实各项环保制度及要求。 7、原有项目建设期及运行期的环保投诉情况及污染物达标排放情况 根据调查，原项目项目投入运营至今，各项环保手续完备，并严格按照每次技改环评要求进行建设并完成竣工环境保护验收（详见附件）。项目自建成投入运行至今，未收到相关环保投诉。项目运行至今建设单位按照主管部门的要求，完善的相关环保管理制度，及时进行排污许可证年检及相关监测，未发生污染物超标排放的环境污染事件。 8、煤气发生站相关设施设备拆除时环境影响 2019年11月3日，云南三元德隆铝业有限公司组织有关单位并邀请专家对“云南三元德隆铝业有限公司煤气改天然气技改项目（一期工程）”进行了竣工环境保护验收，并于2019年11月3日取得了验收意见。根据竣工环境保护验收报告，进行此次竣工环境保护验收工作时，煤气发生炉及其配套装置尚未拆除。2020年3月底，建设单位对煤气发生炉及其配套设施进行了拆除。拆除的2台φ3.2M两段式热煤气发生炉，1台电捕焦油器，1台酚水浓缩器，1台焚烧炉，1台焦油分离器，1个焦油储存罐等委托有资质的单位清运处置；煤气：煤气燃烧器、1台旋风除尘器以及车间外架空煤气管线、车间内架空煤气管线以及煤气管架由公司内部留存后，分类外售。其他拆除垃圾分类清理后送废品收购站。拆除煤气发生炉时产生的危险废物及一般固体废弃物均妥善处置，无环境遗留问题。 9、原项目存在的主要环境问题 根据现场踏勘，建设单位仍存在以下环境问题： （1）建设单位所用物料中的油漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇等属于危险化学品，在日常使用过程中存在一定的风险，应当设置专用的危化学品仓库储存，并采取风险防范措施和防渗措施； （2）危废暂存间设置不规范。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境概况（地理位置、地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及周边情况 曲靖经济技术开发区位于曲靖中心城市西部，距省会昆明136公里，毗邻贵州、广西，是进出云南的陆上要塞，素有"入滇锁钥"之称，是云南通往内地及沿海的主要交通枢纽，是滇中面向滇东北、贵州西南部、四川南部、广西西部等内地城市的中心枢纽城市，是云南东部商业贸易的主要集散地，对东南亚、南亚具有巨大的辐射作用，地理位置十分优越。 曲靖经济技术开发区驻地西城街道地处东经103°39′37″～103°47′00″、北纬25°28′36″～25°36′32″之间，东与建宁街道接壤，南与廖廓街道毗邻，西与马龙县王家庄镇交界，北与沾益县西平镇和大坡乡相连。 云南三元德隆铝业有限公司位于曲靖经济技术开发区南海子工业园区，中心坐标：东经103°40′1″、北纬25°27′51″。项目北侧紧邻南海大道，隔南海大道50m处原曲靖经开区消防中队用房（现已搬迁，建筑物未拆），再向北为待开发建设用地；项目东侧为10m为曲靖阳光能源硅材料有限公司；项目西面紧邻哨溪路，隔哨溪路西南面130m处为大龙潭村，西北面800m处为前进水库。 项目地理位置图见附图1，项目周围关系图见附图3。 2、地形地貌、地质、地震 （1）地形地貌 曲靖位于滇东高原，属高原山地与盆地相间的地貌景观。全市地势走向北高南低，西高东低，由西北向东南方向倾斜。曲靖具有典型的高原地形地貌特征，市域西部与高原湖盆区紧紧相嵌；东部逐步向贵州高原倾斜过渡；中部是长江和珠江水系分水岭，高原面保存较好，顶部平缓；北部受河流强烈切割，地形比较破碎；南部有较典型的岩溶景观。曲靖境内有高山深谷、低中山河谷、高原丘陵湖盆和中山山地等多种地貌类型。 项目位于滇东高原的麒麟区和马龙县交界处，属乌蒙山脉，地处长江流域和珠江流域的分水岭，园区周围群山环抱，园区内地势开阔，地形相对平缓，偶有缓丘起伏，地势总体呈东、南、北面高，西面低。园区内最高海拔2145m，最低海拔2057m，一般海拔2060~2110m左右，相对高差较小，属低中山丘陵地形和侵蚀盆地地貌。 （2）地质 项目区主要区域位于牛头山隆起部的北侧，属川滇南北构造体系。全境地质经过多次构造运动影响，各时代的海陆变迁及岩向变化复杂，构造西部有小江大断裂通过，境内断裂、褶皱发育，构造阶段有：第四系、泥盆系、志留系、寒武系。地层由东至西，由新至老排列如下：第四系，泥盆系下统翠峰山群，（D1C、D1C2），志留系（S）、寒武系（t）。 项目区地质主要为泥盆系下统翠峰山群，（D1C、D1C2），岩性上部为黄色紫红色砂质泥岩，下部为棕色、黄绿色薄——中层状粉砂泥岩，岩性坚硬难风化，厚度在134.9-200m之间。 （3）地震 根据1：400万《中国地震动参数区划图》，项目区地震动峰值加速度为0.15g，地震基本裂度为Ⅶ度。 3、气候、气象 项目区位于东亚季风和南亚季风交汇地带，属华南气候区，其气候特点为：冬无严寒、夏无酷暑、干湿分明、雨热同季、雨量集中、干冷同期，光照长而热量不足。年平均气温13.6℃。最冷月（1月）平均6.5℃，最热月（7月）平均气温18.7℃。极端最高气温31.6℃（1963年5月31日）极端最低气温-11.6℃。平均无霜期257天。年平均降雨量928mm，最大降雨量1207.9mm，最小降雨量763.5mm。5—10月为雨季，年平均降雨量783.7mm，占全年降雨量的84%，最高峰出现在6—8月, 年平均降雨量482.6mm，占全年降雨量的52%。年平均日照时数2148h。年平均风速2.7m/s。3月份风速最大，平均为6.5m/s，多南风和西南风。无霜期约241天。 4、水文、水系 项目位于牛栏江流域，项目区雨水收纳水体为前进水库。前进水库位于项目西北侧1320m处，水库水出库后经下游河流汇入龙潭河，后经马过河汇入牛栏江。项目生产废水及生活污水经处理后排入南海子污水处理厂，经处理后排入白石江。 白石江：白石江发源于马龙县的半个山，由西向东经上西山穿越三岔子，到冯官桥经沙湾，再经保度至史家闸汇入潇湘河，河长31km，径流面130km2（在曲靖市麒麟区境内河长20.6km，径河面积108.7 km2），河道总落差140m，河道平均坡降4.5‰。白石江平均流量1m3/s，最大流量18.7m3/s，最小时断流。 牛栏江：牛栏江为长江水系，发源于昆明小哨，流经云南省嵩明、马龙、寻甸、曲靖、沾益、宣威、巧家、鲁甸、昭阳区等十一个县（区）及贵州省威宁县，于昭通麻砂村注入金沙江。河道长约423km，天然落差约1725m，流域面积13787km2，较大的支流有马龙河、西泽河、硝厂河、菜园子河、沙坝河等。 前进水库：位于马龙县城东18公里，径流8.7km2，坝高10.5m，有效库容262万m3，属小（一）型水库，目前功能为农田灌溉用水。 建设项目所在区域水系情况详见附图4。 5、生态环境 项目位于曲靖经济技术开发区内的南海子工业园区云南三元德隆铝业有限公司内，无新增占地，项目所在厂区内厂房及生产辅助设施均已建成投产，厂区内生态植被为人工绿化植被，无原有原生植被覆盖，项目区域内无珍稀动植物分布，生态环境不敏感。 6、文物保护 经现场调查项目所在区域内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区。 7、国家级曲靖经济技术开发区概况 曲靖经济技术开发区是云南省人民政府于1992年8月批准成立的省级经济技术开发区，位于曲靖中心城市西部，开发区所在地为曲靖市的政治、经济、文化中心。2010年国务院下文批准曲靖开发区升级为国家级经济技术开发区。目前管理面积为157km2，区内主要有西城、南海子2个省级重点工业园区。 8、南海子工业园区的规划情况 根据云南省环境科学研究院编制的《云南曲靖南海子工业园区总体规划环境影响报告书》（2008.2），取得云南省环境保护局出具的审查意见的函。根据园区规划环评，硅产业、烟草及配套产业、生物创新产业、机电产业、新材料加工产业、高新技术产业以及其他有生产能力、有市场、有资金并适合在南海子工业园区生产的其他环保型项目方可进入园区，其他不在产业定位范围内以及工艺落后、耗费资源的项目不得进入园区。 云南省曲靖南海子工业园区定位及功能分区如下。 性质定位：云南省30个重点工业园区之一，以多晶硅及电子工业、电力配套工业、新材料制造业为重点，集贸易、金融、保险、服务业等为一体的生态型现代化综合城市新区。 产业定位：主要围绕多晶硅生产、多晶硅下游电子产业，我省水电火电开发配套辅助设备、输变电设备、电力自动化控制设备、电力科技研发、新材料制造业，以及其他制造、维修和凡有技术、有生产能力、有市场、有资金并适合在新区生产的其它项目作为产业定位。 园区定位：通过工业园区的建设，以工业化带动城市化，将建设工业强市与珠江源大城市有机结合，将工业园区建设成新型工业固区、曲靖新城区、新体制和新机制试验区的“三位一体”的服务配套功能齐全的综合工业园区，使之成为发展循环经济的重要载体。 布局结构：规划区内共分为生态绿核、机电产业园、卷烟配套产业园、生物创新园、新材料产业园、高新技术产业园、其它项目产业园、公共服务区、职工公寓区、工业站站场、仓库物流区、体育训练基地、外围生态防护区。 9、基础设施 开发区基础配套优质齐备。按照城市化、工业化并重的发展方向，采取分批建设、滚动发展的方式。目前，开发区已建成城市新区13.95平方公里，先后建成翠峰西路、迎霞路、学府路、三江大道等7纵8横的城市道路路网45公里，自来水厂2个，污水处理厂2个，变电站6座，气站4座，建成标准厂房40万m2，可充分保障企业用水、用电、用气需求。 区域已建成一座污水处理厂——南海子污水处理厂，位于南海新区东北角，响水街村南面。该污水厂已于2012年8月建成，占地面积为26.8亩，设计规模为2万m3/d，处理工艺为CASS+D型滤池工艺，同时配套建设截污管网77083m（雨水管网37384m，污水管网39699m），服务范围为南海子工业园区，主要处理生活污水。污水处理厂的进水水量及水质状况满足不了运行的基本要求，故一直未组织环保竣工验收。2018年提出“南海新区污水处理厂改造项目”，将CASS工艺改为芬顿塔+气浮池+A2/O+MBR膜处理工艺，目的是处理园区工业废水及生活污水，改造后处理规模保持不变，处理污水类型为园区工业废水及生活污水，即日处理工业废水15000t、生活污水5000t。改造后污水处理厂出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中氟化物按（GB8978-1996）《污水综合排放标准》一级排放标准执行。目前南海子污水处理厂运行正常，现阶段污水处理量约3000m3/d。

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、空气环境质量现状 本项目位于南海子工业园区，项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》二级标准。引用曲靖市主城区自动监测站2019年1月~2019年12月常规污染物的监测数据，曲靖市主城区2019年环境空气质量自动监测有效天数365天，优194天，良157天，轻度污染14天，环境空气质量优良率96.2%，首要污染物天数为O3-8h124天，PM1043天，PM2.56天。 表3-1 2019年区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均; 15; 60; 达标. 24h平均第98百分位数; 36; 150; 达标. NO2; 年平均; 23; 40; 达标. 24h平均第98百分位数; 30; 80; 达标. PM10; 年平均; 50; 70; 达标. 24h平均第95百分位数; 68; 150; 达标. PM2.5; 年平均; 25; 35; 达标. 24h平均第95百分位数; 34; 75; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1400; 10000; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 148; 160; 达标. 综上，区域六项常规污染物浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，即区域环境空气质量达标。 2、水环境质量现状 根据《南海子工业园区规划环评审查意见》可知，南海子工业园区生产废水和生活污水经过处理达标后进入污水处理厂处理后排入白石江最后进入南盘江，白石江属于珠江流域南盘江水系。雨水进入前进水库后经马过河流入牛栏江最终进入金沙江，属于长江流域金沙江水系。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》白石江（全河段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅳ类水质标准；根据《云南曲靖南海子工业园区总体规划》（2008-2020）前进水库（按景观用水保护），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅲ类水质标准。 根据《曲靖经开区地表水水质检测1~2季度水质检测报告（2020年）》，白石江长征路桥下断面的监测结果具体见表3-2。 表3-2 地表水——白石江（长征路桥下）监测结果统计表 单位mg/L（pH无量纲） 项目; 2月13日; 4月3日; Ⅳ类标准; 最大超标倍数; 超标率. 水温; 13.6; 19.9; -; -; -. pH; 7.85; 7.23; 6~9; -; -. 溶解氧; 7.61; 6.94; ≥3; -; -. 高锰酸盐指数; 4.7; 4.4; ≤10; -; -. 化学需氧量; 24; 28; ≤30; -; -. 五日生化需氧量; 2.7; 3.2; ≤6; -; -. 氨氮; 1.35; 1.48; ≤1.5; -; -. 总磷; 0.12; 0.16; ≤0.3; -; -. 铜; 0.001L; 0.001L; ≤1.0; -; -. 锌; 0.05L; 0.05L; ≤2.0; -; -. 氟化物; 0.96; 0.95; ≤1.5; -; -. 硒; 0.0004L; 0.0004L; ≤0.02; -; -. 砷; 0.0007; 0.0008; ≤0.1; -; -. 汞; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.001; -; -. 镉; 0.001L; 0.001L; ≤0.005; -; -. 六价铬; 0.010; 0.004L; ≤0.05; -; -. 铅; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; -; -. 氰化物; 0.004L; 0.004L; ≤0.2; -; -. 挥发酚; 0.0007; 0.0003L; ≤0.01; -; -. 石油类; 0.04; 0.02; ≤0.5; -; -. 阴离子表面活性剂; 0.14; 0.07; ≤0.5; -; -. 硫化物; 0.005L; 0.005L; ≤0.5; -; -. 粪大肠菌群; 1850; 1146; ≤20000; -; -. 对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，2020年度1~2季度白石江长征路桥下断面各监测指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，满足水环境质量功能要求。 3、声环境质量现状 本项目位于南海子工业园区内属一般工业区，根据《云南曲靖南海子工业园区总体规划环境影响报告书》，区内环境噪声功能区划为3类声环境功能区。建设单位于2019年9月委托云南苏源环境科技有限公司对厂区内废气及厂界噪声进行了监测，并于2019年9月30日取得了监测报告（SY-HJBG-20190981），根据监测报告，项目厂界噪声均能达到《声环境质量标准》中3类标准要求。 4、生态环境 根据现场踏勘，本项目位于工业园区，该工业园区已成为开发程度较高的地区，区域内已不存在原生植被，项目区内均为人工农业植被及荒地。 项目所在区域长期受人类活动影响，现场踏勘未发现野生动物活动。 项目所在区域无原生植被、未发现国家、云南省规定需要保护的植物、动物分布，由于长期受人类活动影响，生态环境状况一般。 5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于云南三元德隆铝业有限公司内，西南面130m处为大龙潭村，北1320m处为白石江。详见表3-3环境保护目标一览表。 表3-3 项目环境保护目标一览表 保护目标; 敏感点中心坐标; 方位、距离; 人口（人）; 环境要素; 保护级别. 大龙潭; E 103.662800403， N 25.461328825; 西南、130m; 392; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 土瓜冲; E 103.654818149， N 25.449376902; 西南、1306; 426. 土瓜冲小村; E 103.651567312， N 25.446726880; 西南、2204; 142. 轿子山新村; E 103.670171114， N 25.455020270; 东南、670m; 264. 轿子山村; E 103.672145219， N 25.450294218; 东南、1296m; 68. 北冲; E 103.678593250， N 25.453389487; 东南、1255m; 56. 响水街; E 103.668384762， N 25.481477580; 北、1310m; 368. 乌撒庄; E 103.645897122， N 25.469332537; 西北、1330m; 198. 大龙潭村; E 103.662800403， N 25.461328825; 西南、130m; 392; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 白石江; /; 北、1320m; /; 地表水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准.

# 四、评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1 环境空气质量标准 本项目处于南海子工业园区，根据《云南曲靖南海子工业园区总体规划环境影响报告书》，项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目环境空气执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，甲苯、二甲苯、TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。标准详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值（单位：μg/Nm³） 污染物; 各项污染物的浓度限值（ug/m3）; 依据. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准. NOx; 250; 100; 50. TSP; ——; 300; 200. PM10; ——; 150; 70. PM2.5; ——; 75; 35. O3; 200; 160（日最大8小时平均）; ——. CO; 10000; 4000; ——. 甲苯; 200; ——; ——; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值”. 二甲苯; 200; ——; ——. TVOC; 600; ——; ——. 4.1.2 地表水环境质量标准 项目所在区域涉及地表水体为西北面800m处的前进水库以及北面1320m处的白石江。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》白石江（全河段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ水质标准。根据《云南曲靖南海工业园区总体规划》（2008-2020）,前进水库（按景观用水保护）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅲ水质标准。标准限值如下表： 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L） 项目; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; TP; 石油类; 铬（六价）; 锌. Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.05; ≤1.0. Ⅳ类标准; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5; ≤0.05; ≤2.0. 4.1.3声环境质量标准 本项目位于南海子工业园，属于集中工业园区，根据《云南曲靖南海子工业园区总体规划环境影响报告书》，区内环境噪声功能区划为3类声环境功能区，大龙潭村执行2类区，北侧临南海大道一侧为4类区。标准值如下表： 表4-3 声环境质量标准 等效声级LeqdB（A） 4.2污染物排放标准 区域名; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目东侧、南侧、西侧; 3类标准; dB（A）; 65; 55. 大龙潭村; 2类标准; 60; 50. 项目北侧临南海大道一侧35米范围内; 4a类标准; 70; 55. 4.2.1 废气 （1）项目施工期无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），具体标准见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 标准类别; 颗粒物（mg/m3）. 二级标准; 1.0(无组织排放浓度). （2）烘干炉、固化炉等工业炉窑的废气中颗粒物、SO2、NOx排放标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度。本项目无组织颗粒物、SO2以及NOx执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值，具体限制见4-5。 表4-5 项目大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 排气筒高度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值; 依据. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. SO2; 550mg/m3; 15m; 2.6kg/h; 0.40. NOX; 240mg/m3; 15m; 0.77kg/h; 0.12. （3）环氧树脂粉料、喷涂过程中排放的有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准，环氧树脂粉料喷涂钣金在固化过程中排放的有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准，氟碳漆喷涂钣金在固化过程中排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准，排气筒不低于15m，具体值见下表。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 排气筒高度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值; 依据. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 15m; 10kg/h; 4.0. 甲苯; 40mg/m3; 15m; 1.0kg/h; 2.4. 二甲苯; 70mg/m3; 15m; 10kg/h; 1.2. 4.2.2 废水 （1）生产废水 由于南海子污水处理厂目前已投入运营，建设单位拟将厂区内生产废水经污水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准，氟化物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准限值，即：氟化物≤10mg/L后，进入最终进入南海子污水处理厂处理。标准值详见表4-7。 表4-7 污水排入城镇下水道水质标准 mg/L(pH除外) 标准类别; pH值（无量纲）; BOD5; COD; 氨氮; 悬浮物; 阴离子表面活性剂（LAS）; 挥发酚; 硫化物; 石油类. GB/T31962-2015; 6.5~9.5; 350; 500; 45; 400; 20; 1; 1; 15. 标准类别; 总磷; 总镍; 总镉; 六价铬; 总铬; 总铅; 总砷; 总汞; 总铜. GB/T31962-2015; 8; 1; 0.05; 0.5; 1.5; 0.5; 0.3; 0.005; 2. 标准类别; 氟化物. GB8978-1996; 10. （2）生活废水 生活污水经隔油池和化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，排入公司北面南海大道污水管网，进入南海子污水处理厂。具体标准限值详见表4-8。 表4-8 污水排入城镇下水道水质标准 mg/L(pH除外) 标准类别; pH值; BOD5; COD; 氨氮; 悬浮物; 总磷; 动植物油. GB/T31962-2015; 6.5~9.5（无量纲）; 350; 500; 45; 400; 8; 100. 4.2.3 噪声 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-9。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放限值标准 [单位：dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. 项目运营期东、南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，北厂界临南海大道一侧执行4类标准。标准限值见下表4-10。 表4-10 工业企业厂界噪声排放标准[单位：dB(A)] 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜 间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4.2.4 固废 项目运营期产生的一般固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001及2013修改单），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）。 4.3 污染物总量控制指标 1、废气： 经改扩建后，全厂废气排放量为：废气量37738.42万m3/a，颗粒物：3.6292t/a，SO2：12.8845t/a、NOx：60.284t/a，甲苯：1.266 t/a，二甲苯：0.582t/a，非甲烷总烃：0.0538t/a。 2、废水： （1）生活污水：生活废水经处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准后进入园区市政管网，最终进入南海子污水处理厂处理，总量由污水处理厂计算和控制，故本项目不设废水总量控制指标。 （2）生产废水：生产废水经处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准后，氟化物达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准限值后进入园区市政管网，最终进入南海子污水处理厂处理。 本项目水污染物排放量为：废水量：23.32万m3/a，COD：11.53t/a，氟化物1.93t/a。 - 固体废物：项目运营期固体废弃物处置率为100%。

# 五、建设项目工程分析

5.1施工期 5.1.1施工期工艺流程 本次改扩建项目施工期主要施工内容为：在原煤气发生炉车间内设置危险化学品仓库，合并厂区内部分排气筒以及在原项目挤压车间空闲厂房新增一条年产100万m2钣金生产线。本次改扩建施工过程中不新建厂房，无需进行土建，只需进行设备的安装和场地清理。本项目施工过程中施工工艺及污染节点分析如下： 设备安装 图例： G——废气 N——噪声 S——固废 N、G、S 场地清理 N、G、S 排气筒合并、设置危险化学品仓库 N、G、S 图5-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 5.1.2施工期主要污染源分析 本项目施工期施工人员10人，施工人员均不在厂内吃住。故施工期项目产生的污染物质主要有运输车辆产生的废气、生活垃圾及施工噪声和施工垃圾，具体产生情况分析如下： （1）废气 项目施工期产生的大气污染物主要是施工粉尘、运输车辆废气。 1）粉尘 施工期产生的粉尘主要为设备安装时因钻孔产生的扬尘，呈无组织排放。 2）施工车辆废气 运输车辆大部分使用柴油作为能源，其产生的尾气均是由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一。主要污染成份是烯烃类、CO和NOx，呈无组织排放。 （2）废水 由于本项目施工期主要进行设备安装工作，施工时间短，施工人员较少，且施工人员均不在项目区食宿，施工人员生活废水依托原项目生活污水处理设施。 （3）噪声 施工期设备安装过程中由于使用电钻、电焊机、砂轮机、切割机等设备及运输车辆将产生一定的噪声污染，一般为不连续性噪声，声源的声功率级一般较低，在80~110dB(A)左右。机械设备产生噪声不确定因素较多，根据施工强度、施工地点和施工时间等有关。 （4）固体废弃物 项目施工期产生的固体废物主要为设备废弃包装物和施工人员产生的生活垃圾。 ①废弃包装物 施工期设备安装会产生少量的废弃包装物，产生量约0.05t。施工期产生的设备废弃包装物能回收的回收，不能回收的由环卫部门清运处置。 ②施工人员产生的生活垃圾 本项目施工人员不在现场食宿，项目施工期施工人员按高峰期10人，生活垃圾产生量按每人每天0.2kg计，生活垃圾产生量为2kg/d、，施工人员生活垃圾收集在垃圾桶内，定期由委托环卫部门清运处置。 5.2运营期 5.2.1工艺流程简述 5.2.1.1主体工艺流程 本次改扩建工作是在厂区原有年产5万吨铝型材生产项目的基础上开展的，项目厂区内主体工艺流程图如下： 图5-2 主体工艺流程图及产污节点图 注：（1）新增的年产100万m2（5000t）钣金生产线中有2000t半成品钣金进入粉末喷涂车间内进行喷涂，另有3000t进入原项目氟碳喷涂车间内进行喷涂。 （2）本项目氧化电泳车间技改内容主要为将原项目含镍着色、封孔药剂更换为无镍的药剂，经技改后水洗后的废水及着色槽液均不再含有镍。 （3）经技改后，原项目氟碳喷涂型材不再生产，则技改后全厂生产能力为：粉末喷涂钣金2000t/a，氟碳喷涂钣金3000t/a，粉末喷涂型材25000 t/a，阳极氧化、着色型材10000 t/a、电泳涂漆型材9000t/a、工业型材1000.0t/a。 5.2.1.2氧化电泳车间生产工艺 A、氧化环节 工艺流程图： 图5-3 改扩建后氧化环节工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本次改扩建之后，氧化环节生产工艺不变，仅改变原项目使用的着色及封孔药剂、经改扩建后水洗后的废水及着色槽液均不在含有镍。 氧化着色型材生产规模为10000吨/年，铝型材半成品采取“脱脂→碱蚀→中和”工艺进行表面预处理，通过各表面预处理工序，除去铝型材表面的杂质和氧化膜后，再将铝型材放入氧化槽中（槽液成份为硫酸）进行阳极氧化，阳极氧化是在电解液中以铝为阳极，通电后在铝表面生成人工氧化膜的过程，原项目采用硫酸为氧化电解液。将铝型材的表面进行氧化加工处理，也叫前处理，使之形成所需的金属色和光泽，不同的铝型材其表面处理工序或多或少。阳级氧化膜生成的原理：以铝和铝合金为阳级置于电解液中，利用电解作用，使其表面形成氧化铝薄膜的过程，称为铝和铝合金的阳级氧化处理，铝阳级氧化的原理实质上就是水电解的原理，为了节约生产成本和减少废水处理难度，原项目在生产工艺中使用的硫酸溶液均不排放，生产消耗后测定浓度进行定量补充。 项目表面处理工艺采用阳极表面氧化处理工艺，主要工序有除油、酸蚀、碱蚀、中和、氧化、着色、封孔、水洗等。 阳极表面氧化处理主要就是借助水电解原理来完成。表面处理工序所有的槽液都不排放，生产消耗后测定浓度进行定量补充；每个工序完成后即进行水洗，定期排放废水，定期补充新水；纯水洗则采用溢流方式。此外，槽中产生的沉淀渣定期进行清掏和压渣处理。氧化车间的产污环节主要为各个生产工序后的水洗废水，其中着色、封孔工序后的洗水主要含有Sn2+；以及各个酸槽、碱槽产生的酸、碱废气。 B、电泳车间工艺流程 改扩建后电泳车间生产工艺与原项目生产工一致，在此不作描述。 5.2.1.3 新增年产100万m2钣金生产线 工艺流程图： 图5-4 年产100万m2钣金生产线工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）机械加工 ①本项目主要原材料为铝板，先将外购来的铝板按照设计好的尺寸画线（无需进行除锈）。 ②通过剪板机将铝材裁成所需的各种尺寸，在切割时会产生少量的金属碎屑、边角料、噪声。 ③建设项目根据客户定制需求，设置一台雕刻机，少量产品需要用电脑绘制图案雕刻成不同花纹的产品，在雕刻过程中产生少量的金属碎屑、边角料、粉尘、噪声。 ④对切割好的铝材进行钻孔、倒角和开合角加工，在加工时有少量金属碎屑和噪声产生。 ⑤通过折弯机、卷板机等将铝板制作成不同的形状，在折弯、卷板时会产生噪声。 （2）焊接 通过氩氟焊焊接工艺将初加工好的型材用焊接的方式进行组装，在电焊时会有少量的电焊废气产生。 氩弧焊，是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体，将空气隔离在焊区之外，防止焊区的氧化。 氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上，利用氩气对金属焊材的保护，通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池，使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术，由于在高温熔融焊接中不断送上氩气，使焊材不能和空气中的氧气接触，从而防止了焊材的氧化，因此可以焊接不锈钢、铝、铁等五金金属。 （3）打磨、抛光 焊接后的半成品表面有留有焊疤，采用打磨机等对焊疤部位进行打磨、抛光，在打磨、抛光时时会产生噪声、粉尘。 （4）组装 经打磨、抛光后的半成品，再利用标准件、铆钉、铝材等进行组装成型，在组装过程中会产生噪声、废弃铆钉等固体废弃物。 （5）喷涂 由于市场环境的影响，目前氟碳漆型材需求量极少，2014年——2018年，期间氟碳车间几乎停产。为了恢复氟碳车间生产，建设单位对市场环境进行调研发现目前氟碳漆喷涂主要用于铝单板表面喷涂，三元德隆根据调研情况积极开展铝单板项目，恢复氟碳车间生产。 本次改扩建新增的年产100万m2（5000t）钣金生产线中形成的半成品有3000t进入原项目氟碳漆喷涂车间，有2000t半成品钣金进入原项目粉末喷涂车间内进行喷涂作业。由于市场对于氟碳漆喷涂型材需求量变小，导致原项目氟碳漆喷涂型材（原项目年产量为5000t）已停止生产，氟碳漆喷涂车间主要用于本次新增的年产100万m2钣金生产线部分成品60万m2（3000t/a）的喷涂，其喷涂工艺与原项目生产氟碳漆喷涂型材工艺一致，详见图5-4；钣金车间生产的2000t/a半成品进入原项目粉末喷涂车间进行喷涂，其工艺流程图详见图5-4，喷涂工艺与原项目一致。 图5-5 氟碳喷涂车间及粉末喷涂车间工艺流程及产污节点图 5.2.2 运营期主要污染源分析 5.2.2.1 废气 （1）氟碳喷涂车间喷涂废气 由于市场对于氟碳漆喷涂型材需求量变小，导致原项目氟碳漆喷涂型材（原项目年产量为5000t）已停止生产，氟碳漆喷涂车间主要用于本次新增的年产100万m2钣金生产线中产生的60万m2成品（约3000t/a）的喷涂，其喷涂工艺与原项目生产氟碳漆喷涂型材工艺一致。 本项目氟碳漆喷涂型材生产过程中使用的底漆、面漆等均为氟碳漆，氟碳漆在喷前须将漆料溶于稀释剂中确保氟碳漆彻底搅拌混合均匀，氟碳漆成份主要是氟改性聚合树脂，项目氟碳漆稀释剂为有机溶剂（有机溶剂为甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇），氟碳漆和稀释剂的配合比例约为5：1。喷漆房采用密封式喷漆房，喷涂方法为空气喷涂法，即涂料在压缩空气作用下附着在工件表面的喷涂方法。主要设备有空气压缩机、喷枪，喷枪为吸上式，喷枪型号：W-77，喷嘴尺寸：1.5-2.0mm，气泵压力：0.3-0.5Mp。被涂物为铝型材，涂料喷出量为160ml/min（氟碳漆的比重取平均值1.2kg/L），共2只喷枪，根据项目方提供的技术资料，氟碳漆雾在工件上的附着效率约为99%，附着效率较高。 进入氟碳喷涂车间进行喷涂的钣金喷涂用量为1kg/m2，进入氟碳车间进行喷涂的钣金为60万m2，则本次改扩建后用漆量为64t/a（氟碳漆50t/a，甲苯2t/a，二甲苯8t/a、丁酮2t/a、丁基卡必醇2t/a），与原项目环评氟碳喷涂车间用漆量一致。喷涂氟碳车间喷涂工艺、设备等均与原项目一致，本次改扩建将原项目固化炉燃烧废气及二次燃烧装置废气排气筒合并为一根排气筒。 由于喷漆用量、工艺未发生改变，仅喷涂的工件发生变化，故本次改扩建后，氟碳漆喷涂车间个污染量排放情况与原项目一致。根据云南三元德隆铝业有限公司委托云南苏源环境科技有限公司《云南三元德隆铝业有限公司固定污染源自行监测》（SY-HJBG-20190981 报告时间：2019年9月30日；监测时工况为：喷涂型材生产线生产负荷为92.3%，氟碳型材喷涂生产负荷为92.1%），云南三元德隆铝业有限公司氟碳漆喷涂车间污染物排放情况如下表。 表5-1 氟碳漆喷涂车间污染物排放情况表 产污环节; 污染因子; 治理措施; 排气筒; 烟气量（Nm3/h）; 排放速率 （kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 执行标准（mg/m3）. 数量; 高度. 氟碳漆喷涂车间; 吸附塔排气筒; 甲苯; 活性炭吸附+水膜喷淋; 6; 15; 12536; 1.88×10-5; 0.00097; ＜0.0015; 40. 二甲苯; 1.88×10-5; 0.00097; ＜0.0015; 70. 非甲烷总烃; 0.017; 0.877; 1.36; 120. 固化炉燃烧废气; 二氧化硫; /; 1; 15; 566; 0.002; 0.017; ＜3; 550. 氮氧化物; 0.084; 0.722; 48.44; 240. 颗粒物; 0.006; 0.052; 10.12; 200. 二次燃烧装置; 二氧化硫; 二次燃烧装置+活性炭吸附+水膜喷淋; 1; 15; 520; 0.002; 0.017; ＜3; 550. 氮氧化物; 0.037; 0.318; 49.28; 240. 颗粒物; 0.006; 0.051; 10.43; 200. 甲苯; 5.82×10-7; 0.00005; ＜0.0015; 40. 二甲苯; 5.82×10-7; 0.00005; ＜0.0015; 70. 改扩建前后用漆量一致，废气治理措施一致，产排量一致。由上表可知，本次改扩建项目新增的60万m2（折算3000t）的钣金进入氟碳喷涂车间进行喷涂，喷涂过程外排废气中颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯能到达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度限值（即颗粒物≤120mg/m3（3.5kg/h）、SO2≤550 mg/m3（2.6kg/h）、NOx≤240 mg/m3（0.77kg/h）、非甲烷总烃≤120mg/m3（10kg/h）、甲苯≤40mg/m3（3.1kg/h）、二甲苯≤70mg/m3（1.0kg/h））。 （2）粉末喷涂车间废气 ①粉末喷涂车间废气 本项目钣金车间有40万m2（折算2000t/a）进入粉末喷涂车间内进行喷涂，喷涂工艺、用料均与原项目相同，新增的这部分钣金进行粉末喷涂时需环氧树脂粉末约250t/a。粉末喷涂车间产生的粉尘经布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放。厂区内共有3条喷涂生产线（粉末喷涂1#生产线、粉末喷涂2#生产线、粉末喷涂3#生产线），配套设置3套布袋除尘器进行处理后经3根15m高排气筒排放。建设单位于2019年9月委托云南苏源环境科技有限公司对厂区内废气及噪声进行了监测，并于2019年9月30日取得了监测报告（SY-HJBG-20190981），监期间喷涂型材生产线生产负荷为92.3%。对其中一个喷涂除尘器废气排放口监测结果如下表： 表5-2 喷涂除尘器废气排放口监测结果 采样时间; 采样日期：2019.8.21; 排气筒高度：15m. 20:25; 20:54; 21:23; 平均值. 标杆烟气量（Nm3/h）; 14027; 13961; 13834; 13941. 颗粒物; 样品编号; SY2019082325; SY2019082326; SY2019082327; - -. 实测浓度（mg/m3）; 25.5; 28.6; 28.0; 27.4. 排放量（Kg/h）; 0.36; 0.40; 0.39; 0.38. 建设单位原项目进行粉末喷涂时环氧树脂粉末涂料用量为2920t/a，项目共设置3条粉末喷涂生产线，则每条线平均环氧树脂粉末涂料用量为973.33t/a、122.90kg/h（100%生产负荷时），则生产负荷为92.3%时，每条线平均环氧树脂粉末涂料用量为113.44kg/h。故粉末喷涂车间每喷涂1t环氧树脂粉末涂料时，经布袋除尘器处理后外排颗粒物为3.35kg。 由此可知，本次改扩建项目新增的40万m2钣金进行粉末喷涂时环氧树脂粉末涂料用量为250t/a，喷涂时排放的颗粒物类比以上实际产污系数，则本次改扩建后喷涂生产线新增的颗粒物为0.876t/a。本项目新增的40万m2钣金依托原项目粉末喷涂车间进行喷涂，则原项目3条喷涂线喷房新增的颗粒物排放情况详见下表。 表5-3 改扩建后喷涂除尘器废气排放口排放情况一览表 粉末喷涂生产线编号; 污染物; 处理措施; 新增排放量（t/a）; 新增排放速率（kg/h）; 改扩建后排放速率（kg/h）; 改扩建后排放浓度（mg/m3）; 排放限值（mg/m3）; 达标情况. 1#喷涂线喷房; 粉尘; 布袋除尘+15m高排气筒; 0.292; 0.037; 0.417; 29.91; 200; 达标. 2#喷涂线喷房; 粉尘; 布袋除尘+15m高排气筒; 0.292; 0.037; 0.417; 29.91; 200; 达标. 3#喷涂线喷房; 粉尘; 布袋除尘+15m高排气筒; 0.292; 0.037; 0.417; 29.91; 200; 达标. 由上表可知，本次改扩建项目新增的40万m2的钣金进入粉末喷涂车间进行喷涂，产生的粉尘经布袋除尘器处理颗粒物后可达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准标准要求（即颗粒物排放浓度≤120mg/m3）。 ②粉末喷涂固化废气 本次改扩建后，经钣金车间加工后的钣金依托原项目粉末喷涂固化车间进行固化。粉末喷涂生产车间共设置3套固化炉，固化炉燃料为天然气，粉末喷涂固化车间废气15m高排气筒排放。建设单位于2019年9月委托云南苏源环境科技有限公司对厂区内废气及噪声进行了监测，并于2019年9月30日取得了监测报告（SY-HJBG-20190981），监期间喷涂型材生产线生产负荷为92.3%。对其中一个喷涂固化炉排气筒监测结果见表5-4、表5-5。 表5-4 喷涂固化炉废气排放口监测结果 采样时间; 2019.8.20. 9:32; 9:55; 10:16; 15:00; 15:24; 15:47; 17:31; 17:56; 18:17; 平均值. 氧含量（%）; 12.01; 12.29; 11.86; 12.14; 12.37; 12.08; 11.93; 12.05; 12.07; 12.09. 标干烟气流量（Nm3/h）; 390; 398; 419; 388; 416; 430; 422; 416; 416; 411. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 4; 6; 5; 4; 8; 4; 5; 4; 6; 5.11. 排放量（Kg/h）; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002; 0.003; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 42; 45; 38; 44; 48; 45; 45; 44; 47; 44.22. 排放量（Kg/h）; 0.016; 0.018; 0.016; 0.017; 0.02; 0.019; 0.019; 0.018; 0.2; 0.038. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 14.29; 13.6; 15.02; 14.79; 12.87; 13.79; 16.15; 14.45; 14.43; 14.38. 排放量（Kg/h）; 0.006; 0.005; 0.006; 0.006; 0.005; 0.006; 0.007; 0.006; 0.006; 0.006. 采样时间; 2019.8.21. 8:01; 8:25; 8:48; 13:31; 13:54; 14:16; 19:01; 19:25; 19:47; 平均值. 氧含量（%）; 12.36; 12.47; 12.29; 12.62; 12.46; 12.35; 12.42; 12.26; 12.25; 12.39. 标干烟气流量（Nm3/h）; 425; 402; 411; 420; 420; 420; 424; 422; 422; 418. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; 8; 5; 4; 6; 4; 4; 4; 6; 4; 5. 排放量（Kg/h）; 0.003; 0.002; 0.002; 0.003; 0.002; 0.002; 0.002; 0.003; 0.002; 0.002. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 50; 47; 39; 48; 45; 38; 47; 42; 41; 44.11. 排放量（Kg/h）; 0.021; 0.019; 0.016; 0.02; 0.019; 0.016; 0.2; 0.019; 0.017; 0.039. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 13.49; 14.9; 15.93; 15.4; 15.17; 12.94; 13.55; 14.09; 13.88; 14.37. 排放量（Kg/h）; 0.006; 0.006; 0.007; 0.006; 0.006; 0.005; 0.006; 0.006; 0.006; 0.006. 表5-5 喷涂固化炉废气排放口监测结果 采样时间; 2019.8.20. 9:32; 9:55; 10:16; 平均值. 标干烟气流量; 390; 398; 419; 402. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 2.63; 0.55; 1.09; 1.42. 排放量（Kg/h）; 0.0010; 0.0002; 0.0005; 0.0006. 本项目改扩建后钣金车间有40万m2依托原项目粉末喷涂固化车间进行固化，固化过程中产生的污染物处理及排放方式与原项目一致。原项目共有3套固化炉，配套设置3根15m高排气筒排放。 建设单位原项目进行粉末喷涂时环氧树脂粉末涂料用量为2920t/a，项目共设置3条粉末喷涂生产线，则每条线平均环氧树脂粉末涂料用量为973.33t/a、122.90kg/h（100%生产负荷时），则生产负荷为92.3%时，每条线平均环氧树脂粉末涂料用量为113.44kg/h。每条线配套设置一套固化炉，则每喷涂1t环氧树脂粉末涂料时，产生二氧化硫0.018kg、氮氧化物0.00034kg、颗粒物0.000053kg、非甲烷总烃0.0000053kg。改扩建后项目固化炉废气排放口排放情况见下表。 表5-6 改扩建后粉末喷涂固化炉废气排放口排放情况一览表 粉末喷涂生产线编号; 污染物名称; 排气筒高度; 新增排放量（t/a）; 新增排放速率（kg/h）; 改扩建后排放浓度（mg/m3）; 排放限值（mg/m3）; 达标情况. 粉末喷涂1#生产线固化炉排放口; 二氧化硫; 15m高排气筒; 0.0015; 0.0002; 5.27; 550; 达标. 氮氧化物; 0.028; 0.0036; 101.50; 240; 达标. 颗粒物; 0.0044; 0.0006; 15.82; 200; 达标. 非甲烷总烃; 0.00044; 0.00006; 1.58; 120; 达标. 粉末喷涂2#生产线固化炉排放口; 二氧化硫; 15m高排气筒; 0.0015; 0.0002; 5.27; 550; 达标. 氮氧化物; 0.028; 0.0036; 101.50; 240; 达标. 颗粒物; 0.0044; 0.0006; 15.82; 200; 达标. 非甲烷总烃; 0.00044; 0.00006; 1.58; 120; 达标. 粉末喷涂3#生产线固化炉排放口; 二氧化硫; 15m高排气筒; 0.0015; 0.0002; 5.27; 550; 达标. 氮氧化物; 0.028; 0.0036; 101.50; 240; 达标. 颗粒物; 0.0044; 0.0006; 15.82; 200; 达标. 非甲烷总烃; 0.00044; 0.00006; 1.58; 120; 达标. 由上表可知，本次改扩建项目新增的40万m2的钣金进入粉末喷涂车间进行喷涂，喷涂后进入配套固化车间进行固化，固化车间外排废气中颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度限值（即颗粒物≤120mg/m3（3.5kg/h）、SO2≤550 mg/m3、NOx≤240 mg/m3、非甲烷总烃≤120mg/m3）。 （3）挤压车间合并排气筒后排放的废气 本次改扩建拟建原项目挤压车间内部分具备合并条件的排气筒进行合并，合并后的排气筒排放量为合并排气筒的总和，排放总量与原项目一致。根据《云南三元德隆铝业有限公司煤气改天然气技改项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告表》（SJ-HIBG-20190981），项目挤压车间废气排放总量见下表： 表5-7 挤压车间排气筒合并后排放总量一览表 污染源; 治理措施; 排气筒数量; 合并后排气筒数量; 排气筒高度; 监测项目; 排放量. 挤压棒炉; 使用清洁能源天然气; 15根; 10根; 15m; 废气量; 1454.112万m3/a. 烟尘; 0.06t/a. SO2; 0.13t/a. NOX; 0.70t/a. 挤压时效炉; 使用清洁能源天然气; 3根; 3根; 15m; 废气量; 426.096万m3/a. 烟尘; 0.02t/a. SO2; 0.02t/a. NOX; 0.25t/a. （4）钣金车间废气 ①焊接烟气 焊接时会产生焊接烟气，本项目采用氩弧焊焊机进行焊接。本项目焊丝主要成分为铝，焊接烟气的形成是一个过热、蒸发、氧化、冷凝的过程，焊接烟气主要来自于焊丝端部的液态金属熔渣、熔滴及飞溅颗粒，焊接烟气的具体成分和焊丝的成分有关。 根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，氩弧焊每公斤焊接材料的烟尘产生量为2~5g/kg（本次评价取3.5g/kg），本项目氩弧焊焊丝使用量约为2t/a，则烟尘产生量为0.007t/a，在生产车间内呈无组织形式排放，则焊接烟尘排放量为0.007t/a。 ②打磨、抛光粉尘 项目焊接后的半成品需要对其表面的焊疤进行打磨、抛光处理。类比同类规模企业，打磨、抛光粉尘产生量约为加工量的0.1‰，本项目钣金车间产量为100万平方米/年，折合为5000t/a，则打磨、抛光产生的粉尘量为0.5t/a，打磨粉尘在生产车间内呈无组织形式排放。 ③雕刻粉尘 根据建设单位提供资料，雕刻产品约占总产量的10%，雕刻采用雕刻机雕刻，在雕刻过程中，会产生粉尘。类比同类规模企业，雕刻粉尘产生量约为加工量的0.2‰，本项目雕刻产品产量为10万平方米/年，折合为500t/a，则雕刻产生的粉尘量为0.1t/a，雕刻粉尘在生产车间内呈无组织形式排放。 （5）油烟废气 本次改扩建后，项目钣金车间新增员工31人，改扩建项目内就餐员工全部依托云南三元德隆铝业有限公司已建成的食堂。 根据建设单位提供资料，原项目食堂已配套安装1套处理效率为85%的经环保认证的油烟净化器，经处理后的油烟由排烟管道引至食堂所在构筑物屋顶排放。 5.2.2.2 废水 （1）生产废水 本次改扩建新增的钣金间内堆放了一定量的型材及生产所需机械设备，为避免受潮不对地面进行冲洗，仅进行清扫；钣金车间生产过程中无生产废水产生。原项目采用氧化、电泳车间着色剂及封孔剂含有重金属镍。经本次改扩建后，更换了着色剂封孔工艺的药剂，着色剂采用佛山市海化表面处理科技有限公司LW-53单锡盐电解着色剂，封孔剂采用佛山市海化表面处理科技有限公司LW-99 无镍无氟中温封闭剂（液）和LW-39 无镍无氟低温封闭剂（液），本次改扩建后，工艺与原项目一致，只是改变了药剂成分，从而使着色剂封孔后的废水将不再含镍。 本次改扩建项目封孔、着色的二段水洗要用纯水，每吨铝材表面处理用水量为4.3m3，其用水量与原项目一致，即封孔、着色用水量为75m3/d，废水产生量为67.5 m3/d。经改扩建后，封孔、着色工艺水洗废水经厂区生产废水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准（氟化物除外），氟化物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准限值，即：氟化物≤10mg/L后进入最终进入南海子污水处理厂处理。 建设单位于2020年5月对项目着色工艺药剂进行了实验性生产更换，根据厂区生产废水在线监控5月1日至5月25日对总镍的监测结果（详见下图），在更换着色及封孔药剂后，项目总镍的在线监控数据呈稳定下降趋势。 图5-6 厂区内生产废水在线监控总镍监测数据统计图 为进一步论证本项目着色、封孔工艺无镍技改后废水水质情况，建设单位委托云南环普检测科技有限公司于2020年6月11日对厂区生产废水总排口废水水质进行了监测，监测数据详见下表。 表5-8 厂区内生产废水在线监控总镍监测数据统计表 监测项目; pH值; BOD5; COD; 氨氮; 悬浮物; 阴离子表面活性剂（LAS）; 挥发酚; 硫化物; 总磷. 检测数值; 6.94; 12.0; 49; 2.00; 23; 0.08; ＜0.01; ＜0.005; 0.04. 标准限值; 6.5~9.5（无量纲）; 350; 500; 45; 400; 20; 1; 1; 8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测项目; 石油类; 总镍; 总镉; 六价铬; 总铬; 氟化物; 铅; 砷; 汞. 检测数值; 14.6; ＜0.05; ＜0.1; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.17; ＜1; ＜0.3; ＜0.04. 标准限值; 15; 1; 0.05; 0.5; 1.5; 10; 0.5; 0.3; 0.005. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：“＜+数字”表示该项目分析结果低于方法检出限，数字是该方法的最低检出限。. 根据检测数据，进行更换着色及封孔工艺药剂后，生产废水中镍的含量已低于检出限，无法检出。故本次进行无镍技改后，项目封孔、着色工艺水洗生产废水中重金属“镍”污染消除。 （2）生活污水 本次改扩建后，项目钣金车间新增员工31人，其中新增食宿15人，改扩建项目内员工全部依托云南三元德隆铝业有限公司已建成的食堂及宿舍。新增食宿15人用水量按120L/（人·d）计，则本次改扩建后新增食宿人员生活用水量为1.8m3/d（594m3/a），排水率以0.8计，则污水量为1.44m3/d（475.2m3/a）。本次改扩建项目新增员工生活污水依托原项目隔油池、化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后排入南海大道污水管网，进入工业园区污水处理厂。 项目改扩建后整个厂区水量平衡图见下图： EMBED Visio.Drawing.15 § 0 0 131.04 650 67.5 585 图5-6 项目改扩建后全厂水量平衡图（单位：t/a） 项目改扩建后厂区内废水产排情况见表5-9。 表5-9 项目改扩建后厂区内水污染物产生排放汇总表 废水类型; 污染物 名称; 污染物产生量; 污染物排放量. 浓度 (mg/L); 产生量(kg/d); 浓度 (mg/L); 排放量 (kg/d). 综合生产废水 （包括封孔着色废水、钝化废水、酸碱性废水等） 585m3/d; pH; 6~8. SS; 2500; 1462.50; 10; 5.85. CODcr; 150; 87.75; 50; 29.25. 氟化物; 60; 35.10; 10; 5.85. 生活废水119.04m3/d; SS; 200; 23.81; 35; 4.17. COD; 350; 41.66; 63; 7.50. BOD5; 160; 19.05; 27.4; 3.26. 氨氮; 30; 3.57; 28.2; 3.36. 动植物油; 25; 2.98; 9.4; 1.12. 注：（1）封孔、着色废水的排放浓度为车间排放口浓度。 （2）本表格废水产生浓度数据引自《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5 万吨铝型材生产线项目环境影响报告表》、《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产线项目环境影响评价补充报告》和《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产线项目环保验收监测报告》。 5.2.2.3噪声 项目改扩建过程中新增加的产噪设备主要是剪板机、折弯机、切割机等生产设备产生的噪声。项目主要噪声源强见下表。 表5-10 改扩建项目新增主要生产设备噪声源强 序号; 名称; 数量(台); 噪声源强dB(A); 处置措施. 1; 转塔冲; 2; 74~98; 置于生产车间内，并安装减震垫等减震措施，采用墙体隔声、绿化吸收等降低噪声影响. 2; 剪板机; 1; 82~86. 3; 折弯机; 2; 91~95. 4; 雕刻机; 1; 91~95. 5; 弧机; 1; 82~86. 6; 小冲床; 6; 74~98. 7; 型材切割机; 1; 91~95. 8; 氩氟焊焊机; 4; 70~75. 5.2.2.4 固体废弃物 （1）生产固废 ①钣金车间生产固废 本项目主要为金属机械加工，项目在运营过程中将产生生产固废，如铝板边角料、金属碎屑、焊丝头、生产区地面清扫收集的金属粉尘、废弃包装材料等。 A、铝板边角料、金属碎屑、金属粉尘 金属加工时会产生边角料、金属碎屑、金属粉尘等，均散落于生产设备周边，根据建设单位提供资料，边角料、金属碎屑产生量按总加工量的1%计，则项目年产生边角料约50t/a，产生的边角料经收集后能回收利用的部分回收利用，不能回收的部分外售回收商回收利用。 B、废焊丝头 项目采用铝板边角料进行裁剪后用作氩弧焊焊丝，在焊接过程中，会产生少量的焊丝头，约占焊丝用量的1%，则焊丝头产生量为0.005t/a，废焊丝头经收集后外售回收商回收利用。 C、废包装材料 建设单位外购的铝板、焊丝等原辅材料时，有一定量的废气包装材料产生，本项目新增的废气包装材料产生量为2t/a，废弃包装材料经统一收集后定期外售回收商回收利用。 D、机修废机油 钣金车间设备会产生一定的废机油，产生量为0.5t/a，机修废机油经收集后暂存于危废暂存间内，并定期委托有资质的单位处置。 ②粉末喷涂车间 本次改扩建后项目粉末喷涂车间新增环氧树脂粉末约250t/a，喷涂过程中产生的粉尘经布袋除尘器收集后回用于喷涂生产车间，根据建设提供的资料，粉末喷涂车间布袋除尘器收集的粉尘约新增1t/a，全部回用于喷涂生产线。 ③氟碳喷涂车间 由于本项目氟碳漆喷涂车间氟碳漆使用量与原项目一致，则本项目氟碳漆渣产生量与原项目一致，根据《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产线项目环保验收监测报告》，氟碳漆渣产生量为0.5t/a，清理的漆渣集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。 ④污水处理站污泥 由于本项目生产废水排放量与原项目一致，此次改扩建将原项目着色封孔工序使用的药剂更换为不再含镍的药剂。根据《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产线项目环保验收监测报告》，污水处理站污泥产生量为180t/a。改扩建完成后，厂区内污水处理站污泥将不再含镍。本次环评要求建设单位在本项目改扩建完成后，建设单位应进行污水处理站污泥毒性浸出试验，在确认污泥为一般工业固体废弃物时，按照一般工业固废进行处置。 （2）生活垃圾 本次改扩建项目钣金车间新增员工31人，其中新增食宿15人在厂区内食宿，住宿员工人均产生生活垃圾量按0.5kg/d计，非住宿人员按0.2kg/d计，则新增员工生活垃圾产生量约为10.7kg/d，即3.5t/a。生活垃圾统一收集于垃圾箱内，定期委托环卫部门清运处理。 5.3 “三本账”核算及“以新带老” 本次改造项目主要的“以新带老”措施包括： （1）设置规范的危化学品仓库储存所用物料中的油漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇等属于危险化学品，并采取风险防范措施和防渗措施； （2）进一步规范设置危废暂存间，完善危废暂存间台账记录等。 云南三元德隆有限公司改扩建完成后，结合《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产线项目竣工环境保护验收监测报告》、《年产5万吨铝型材生产线配套设施技改项目竣工环境保护验收监测报告表》、《云南三元德隆铝业有限公司煤气改天然气技改项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告表》，全厂项目排放污染物“三本账”核算详见表5-11。 表5-11 全厂项目排放污染物“三本账”核算表 类别; 污染物; 原项目排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 改扩建后排放量; 排放增减量; 总量控制指标. 废气; 废气量（万Nm3/a）; 37738.42; 0; 0; 37738.42; 0; 37738.42. 颗粒物（t/a）; 2.74; 0.8892; 0; 3.6292; 0.8892; 3.6292. SO2（t/a）; 12.89; 0.0045; 0; 12.8945; 0.0045; 12.8945. 氮氧化物（t/a）; 60.2; 0.084; 0; 60.284; 0.084; 60.284. 甲苯（t/a）; 1.266; 0; 0; 1.266; 0; 1.266. 二甲苯（t/a）; 0.582; 0; 0; 0.582; 0; 0.582. 非甲烷总烃（t/a）; 0.0525; 0.00132; 0; 0.05382; 0.00132; 0.05382. 废水; 废水量（万m3/a）; 9.16; 0.0475; 0; 9.2075; 0.0475; 9.2075. COD; 11.5; 0.030; 0; 11.53; 0.030; 11.53. NH3-N; 0.9; 0.013; 0; 0.913; 0.013; 0.913. 总镍; 0.00258; 0; 0.00258; 0; -0.00258; 0. 固废; 生产固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

# 六、项目主要污染源生产及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 处理前 |  |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产生浓度 |  | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 施工期 | 排气筒合并、设置危险化学品库、设备安装 |  | 扬尘 |  | 少量 |  |  | 少量 |  |
|  |  | 施工车辆、燃油机械 |  | 烯烃类有机物 |  | 少量 |  |  | 少量 |  |
|  |  |  |  | CO |  | 少量 |  |  | 少量 |  |
|  |  |  |  | NOx |  | 少量 |  |  | 少量 |  |
|  | 运营期 | 氟碳漆喷涂车间 | 喷涂吸附塔废气 | 有组织 | 废气量 | 33123.82万m3/a、12536Nm3/h |  |  | 33123.82万m3/a、 12536Nm3/h |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | / |  | / | 0.0015 mg/m3 | 0.00097 t/a |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | / |  | / | 0.0015 mg/m3 | 0.00097 t/a |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | / |  | / | 1.36 mg/m3 | 0.877t/a |
|  |  |  | 固化炉燃烧废气 | 有组织 | 废气量 | 448.27万m3/a、566Nm3/h |  |  | 448.27万m3/a、566Nm3/h |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | / |  | / | 3 mg/m3 | 0.017 t/a |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | / |  | / | 48.44 mg/m3 | 0.722 t/a |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | / |  | / | 10.12 mg/m3 | 0.052 t/a |
|  |  |  | 二次燃烧装置 | 有组织 | 废气量 | 411.84万m3/a、520Nm3/h |  |  | 411.84万m3/a、520Nm3/h |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | / |  | / | 3 mg/m3 | 0.017 t/a |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | / |  | / | 49.28 mg/m3 | 0.318 t/a |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | / |  | / | 10.43 mg/m3 | 0.051 t/a |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | / |  | / | 0.0015 mg/m3 | 0.00005 t/a |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | / |  | / | 0.0015 mg/m3 | 0.00005 t/a |
|  |  | 粉末喷涂车间 | 喷涂布袋除尘排放口 | 有组织 | 废气量 | 11041.27万m3/a、13941Nm3/h |  |  | 11041.27万m3/a、13941Nm3/h |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | / |  | / | 29.91 mg/m3 | 0.876t/a |
|  |  |  | 固化炉排放口 | 有组织 | 废气量 | 327.10万m3/a、413Nm3/h |  |  | 327.10万m3/a、413Nm3/h |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | / |  | / | 5.27 mg/m3 | 0.0045 t/a |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | / |  | / | 101.50 mg/m3 | 0.084t/a |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | / |  | / | 15.82 mg/m3 | 0.0132t/a |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | / |  | / | 1.58 mg/m3 | 0.00132t/a |
|  |  | 挤压车间 | 挤压棒炉 | 有组织 | 废气量 | 1454.112万m3/a |  |  | 1454.112万m3/a |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | / |  | / | / | 0.06t/a |
|  |  |  |  |  | SO2 | / |  | / | / | 0.13t/a |
|  |  |  |  |  | NOX | / |  | / | / | 0.70t/a |
|  |  |  | 挤压时效炉 | 有组织 | 废气量 | 426.096万m3/a |  |  | 1454.112万m3/a |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | / |  | / | / | 0.02t/a |
|  |  |  |  |  | SO2 | / |  | / | / | 0.02t/a |
|  |  |  |  |  | NOX | / |  | / |  | 0.25t/a |
|  |  | 钣金车间 | 焊接烟气 | 无组织 | 烟尘 | / |  | 7kg/a | / | 7kg/a |
|  |  |  | 打磨、抛光 | 无组织 | 粉尘 | / |  | 0.55t/a | / | 0.55t/a |
|  |  |  | 雕刻 | 无组织 | 粉尘 | / |  | 0.1t/a | / | 0.1t/a |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生产废水 |  | 废水量 |  | / |  | 193050m3/a | / | 193050m3/a |
|  |  |  |  | pH |  | 6-8 |  | / | 6-8 | / |
|  |  |  |  | SS |  | 2500mg/L |  | 429 t/a | 10 mg/L | 1.93 t/a |
|  |  |  |  | COD |  | 150 mg/L |  | 28.96 t/a | 50 mg/L | 9.65 t/a |
|  |  |  |  | 氟化物 |  | 60 mg/L |  | 10.53 | 10 mg/L | 1.93 t/a |
|  |  | 生活废水 |  | 废水量 |  | / |  | 39283.2 m3/a | / | 39283.2 m3/a |
|  |  |  |  | SS |  | 200 mg/L |  | 7.88 t/a | 35 mg/L | 1.38 t/a |
|  |  |  |  | COD |  | 350 mg/L |  | 13.79 t/a | 63 mg/L | 2.48 t/a |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 160 mg/L |  | 6.30 t/a | 27.4 mg/L | 1.08 t/a |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 30 mg/L |  | 1.18 t/a | 28.2 mg/L | 1.11 t/a |
|  |  |  |  | 动植物油 |  | 25 mg/L |  | 0.987 t/a | 9.4 mg/L | 0.37 t/a |
| 噪声 | 运营期 | 钣金车间 |  | 设备噪声 |  | 70～98 dB(A) |  |  | 项目周界昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) |  |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 钣金车间 |  | 铝板边角料、金属碎屑、金属粉尘 |  | / | 50t/a |  | 能回收利用的部分回收利用，不能回收的部分外售回收商回收利用。 |  |
|  |  |  |  | 废焊丝头 |  | / | 0.02t/a |  | 经收集后外售回收商回收利用。 |  |
|  |  |  |  | 废包装材料 |  | / | 2t/a |  | 经统一收集后定期外售回收商回收利用。 |  |
|  |  |  |  | 机修废机油 |  | / | 0.5t/a |  | 经收集后暂存于危废暂存间内，并定期委托有资质的单位处置。 |  |
|  |  | 粉末喷涂车间 |  | 布袋收集的环氧树脂粉末 |  | / | 1t/a |  | 全部回用于喷涂生产线。 |  |
|  |  | 氟碳喷涂车间 |  | 氟碳漆渣 |  | / | 0.5t/a |  | 收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。 |  |
|  |  | 污水处理站 |  | 污泥 |  | / | 180 t/a |  | 完成改扩建且污水处理站正常运行一段时间后建设单位应进行污水处理站污泥毒性浸出试验，在明确污水处理站污泥成分后，按照其性质进行处理。若污泥中依旧具有毒性，应当委托有资质的单位进行清运处置，若污水处理站污泥经检验后可按照一般工业固废处置时，再按照一般工业固废进行处置。 |  |
| 主要生态影响 本次项目的改扩建工序全部位于云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产项目厂区范围内，厂区内地面均硬化处理，厂内植被全部为人工绿化。本次改扩建的内容主要布置在已有生产车间内，不进行地面和植被的破坏，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 7.1.1环境空气影响分析 （1）施工粉尘影响 因项目主要涉及设备安装，不新建建筑物。施工期设备安装时因钻孔会产生扬尘，但因大部分安装在室内进行，粉尘呈无组织排放在建筑物室内，经自然沉降后，少量通过窗户排入室外空气中，对大气环境影响较小。 （2）施工运输车辆尾气 项目施工期工程量不大，随着施工活动的结束，车辆尾气对环境空气的影响也就随之结束，不会对空气环境造成长期不利影响。 （3）小结 通过采取以上措施后，排放的无组织粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-2012)（表2）标准，即1.0mg/m3，对环境影响不大。 7.1.2水环境影响分析 由于本项目施工期主要进行设备安装工作，施工时间短，施工人员较少，且施工人员均不在项目区食宿，施工人员生活废水依托原项目生活污水处理设施，对周边地表水环境影响较小。 7.1.3声环境影响分析 项目施工期产噪设备主要为电钻、电焊机、砂轮机和切割机等小型设备及运输车辆噪声，声功率级一般在80～110dB(A)，为间断不连续排放，具有突发性和间歇性。 由于施工主要在室内进行，利用墙体隔声可有效降低噪声强度；同时对电钻等设备可选用低噪声机械设备；合理安排施工时间，优化施工方式；合理安排运输时间。总体上，施工场界噪声可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)标准限值要求，对区域声环境影响不大。 7.1.4固体废弃物环境影响分析 施工期固体废物设备安装产生的废弃包装物及施工人员的生活垃圾。 施工期产生的设备废弃包装物能回收的回收，不能回收的由环卫部门清运处置。施工人员的生活垃圾应收集在垃圾桶内，并定期清运妥善处理。 只要项目加强管理，妥善处置各种施工期固体废物，则项目施工期固体废物不会对环境造成大的影响。 综上所述，施工固体废弃物对环境影响较小。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1环境空气影响分析 （1）生产废气 ①氟碳漆喷涂有组织废气 由于喷漆用量、工艺未发生改变，仅喷涂的工件发生变化，故本次改扩建后，氟碳漆喷涂车间各污染量排放情况与原项目一致。根据云南三元德隆铝业有限公司委托云南苏源环境科技有限公司《云南三元德隆铝业有限公司固定污染源自行监测》（SY-HJBG-20190981 报告时间：2019年9月30日；监测时工况为：喷涂型材生产线生产负荷为92.3%，氟碳型材喷涂生产负荷为92.1%）。根据检测报告，喷涂过程外排废气中颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯能到达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度限值（即颗粒物≤120mg/m3、SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3、非甲烷总烃≤120mg/m3、甲苯≤40mg/m3、二甲苯≤70mg/m3）。综上所述，本次改扩建项目新增的60万m2（折算3000t）的钣金进入氟碳喷涂车间进行喷涂，喷涂废气可达标排放，对周边环境影响较小。 ②粉末喷涂有组织废气 本项目钣金车间有40万m2（折算2000t/a）进入粉末喷涂车间内进行喷涂，喷涂工艺、用料均与原项目相同，新增的这部分钣金进行粉末喷涂时需环氧树脂粉末约250t/a。粉末喷涂车间产生的粉尘经布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放。厂区内共有3条喷涂生产线（粉末喷涂1#生产线、粉末喷涂2#生产线、粉末喷涂3#生产线），配套设置3套布袋除尘器进行处理后经3根15m高排气筒排放。经钣金车间加工后的钣金依托原项目粉末喷涂固化车间进行固化。粉末喷涂生产车间共设置3套固化炉，固化炉燃料为天然气，粉末喷涂固化车间废气通过15m高排气筒排放。 ③挤压车间合并排气筒后排放的废气 本次改扩建拟建原项目挤压车间内部分具备合并条件的排气筒进行合并，合并后的排气筒排放量为合并排气筒的总和，排放总量与原项目一致。原项目挤压车间内使用天然气，为清洁能源，燃烧后产生的污染物对周边环境影响较小。 ④钣金车间无组织废气 根据工程分析，本次改扩建新增的年产100万m2钣金车间废气主要为无组织排放的焊接烟气、打磨、抛光粉尘、雕刻粉尘，于车间内成无组织排放。 （2）预测分析 项目大气预测主要选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算模式，通过面源模式进行预测。 ①污染源参数设定 A、有组织预测参数 本次该扩建项目氟碳漆喷涂废气由于喷漆用量、工艺未发生改变，仅喷涂的工件发生变化，故本次改扩建后，氟碳漆喷涂车间个污染量排放情况与原项目一致，故本次评价将不再进行预测，主要对粉末喷涂车间新增排放量进行预测。污染源强及排放参数具体见表7-1。 表7-1 粉末喷涂有组织估算模式参数数值 污染源; 主要污染物; 排气量 (Nm3/h); 排放高度（m）; 排放内径（m）; 烟气温度℃; 排放源强 （kg/h）. 粉末喷涂废气; 1#喷涂线喷房; 粉尘; 13941; 15; 0.4; 25; 0.037. 2#喷涂线喷房; 粉尘; 13941; 15; 0.4; 25; 0.037. 3#喷涂线喷房; 粉尘; 13941; 15; 0.4; 25; 0.037. 固化废气排放口; 粉末喷涂1#生产线固化炉排放口; 二氧化硫; 414; 15; 0.4; 70; 0.0002. 氮氧化物; 0.0036. 颗粒物; 0.0006. 非甲烷总烃; 0.00006. 粉末喷涂2#生产线固化炉排放口; 二氧化硫; 414; 15; 0.4; 70; 0.0002. 氮氧化物; 0.0036. 颗粒物; 0.0006. 非甲烷总烃; 0.00006. 粉末喷涂3#生产线固化炉排放口; 二氧化硫; 414; 15; 0.4; 70; 0.0002. 氮氧化物; 0.0036. 颗粒物; 0.0006. 非甲烷总烃; 0.00006. B、钣金车间无组织预测参数 根据工程分析，本项目钣金车间面源预测参数见下表。 表7-2 面源估算模式参数数值 编号; 面源名称; 面源高度（m）; 面源面积（m2）; 年排放小时数（h）; 污染物排放速率（kg/h）. 1; 钣金车间; 5; 2000m2; 3960; TSP; 0.152. C、估算模式参数设置 本项目估算模型参数表下表。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城区; 人口数; 100万. 最高环境温度（℃）; 31.6. 最低环境温度（℃）; -11.6. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□ 否√. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ②污染物评价标准 表7-4 污染物评价标准 污染物名称; 取值时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 烟（粉）尘（TSP）; 1小时值; 900; 《环境空气质量标准》GB3095-2012. SO2; 1小时值; 500. NOX; 1小时值; 250. TVOC; 1小时值; 1200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值”. ③预测结果 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本环评采用AERSCREEN估算模式估算项目建成后排放的污染物对周围环境的影响。项目有组织废气影响估算结果列于表7-5和表7-6，项目钣金车间无组织粉尘估算结果列于表7-7。 表7-5 1#、2#、3#喷涂线粉尘有组织废气计算结果 预测项目; PM10. 浓度mg/m3; 占标率P%. 下风向最大质量浓度及占标率（%）; 0.006911; 1.54. D10%最远距离（m）; 93. 根据表7-5估算结果，1#、2#、3#喷涂线废气中颗粒物的最大落地浓度0.006911mg/m3，占标率为1.54%，距离为93m，最大落地浓度占标率＜10%，对环境影响小。 表7-6 1#、2#、3#喷涂线固化炉有组织组织废气计算结果 预测项目; SO2; PM10; NOx; 非甲烷总烃. 浓度mg/m3; 占标率P%; 浓度mg/m3; 占标率P%; 浓度mg/m3; 占标率P%; 浓度mg/m3; 占标率P%. 下风向最大质量浓度及占标率（%）; 0.000021; 0.0000042; 0.000063; 0.01; 0.000381; 0.15; 0.000006; 0.0000005. D10%最远距离（m）; 139. 根据表7-6的估算结果，项目 1#、2#、3#喷涂线粉末喷涂固化废气中PM10、SO2、NOx、非甲烷总烃的最大落地浓度分别为0.000063mg/m3、0.000021mg/m3、0.000381mg/m3、0.000006mg/m3，占标率最大为NOx，为0.15%，小于1%，对环境影响微弱。 表7-7 项目钣金车间无组织粉尘估算结果 预测项目; TSP. 浓度mg/m3; 占标率P%. 下风向最大质量浓度及占标率（%）; 0.060162; 6.68. D10%最远距离（m）; 87. 根据项目钣金车间无组织排放废气污染物估算模式浓度预测结果见表7-7。根据估算结果，生产车间TSP最大落地浓度为0.060162mg/m3，占标率为6.68%，对应的距离为87m，占标率小于10%，对环境影响不大。 （3）大气环境影响评价等级 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）要求，采用附录A推荐模型中的估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作等级判别进行分级。 根据以上预测结果并对照表7-8，本项目粉末喷涂车间喷涂废气、粉末喷涂车间固化废气及钣金车间无组织粉尘排放估算模式预测最大落地浓度占标率均小于10%，因此，确定大气环境影响评价等级为二级。 表7-8 评价工作等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （4）大气防护距离 本次项目大气评价等级定为二级，按照《环境影响评价技术导则一大气环境》(HJ2.2-2018) 规定8.7.5要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，根据预测结果，本项日无组织排放的TSP浓度值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。 （5）食堂油烟影响分析 项目区内食堂采用天然气或电能作为燃料，为清洁能源，对环境空气影响不大。根据建设单位提供资料，原项目食堂已配套安装1套处理效率为85%的经环保认证的油烟净化器，经处理后的油烟由排烟管道引至食堂所在构筑物屋顶排放，对环境空气影响不大。 7.2.2地表水影响分析 （1）废水排放源强 ①生产废水 本次改扩建新增的钣金间内堆放了一定量的型材及生产所需机械设备，日常不对车间地面冲洗，仅进行清扫；钣金车间生产过程中无生产废水产生。原项目采用的氧化、电泳车间着色剂及封孔剂含有重金属镍。经本次改扩建后，更换了着色剂封孔工艺的药剂，着色剂采用佛山市海化表面处理科技有限公司LW-53单锡盐电解着色剂，封孔剂采用佛山市海化表面处理科技有限公司LW-99 无镍无氟中温封闭剂（液）和LW-39 无镍无氟低温封闭剂（液），本次改扩建后，工艺与原项目一致，只是改变了药剂成分，从而使着色剂封孔后的废水将不再含镍。 本次改扩建项目封孔、着色的二段水洗要用纯水，每吨铝材表面处理用水量为4.3m3，其用水量与原项目一致，即封孔、着色用水量为75m3/d，废水产生量为67.5 m3/d。经改扩建后，厂区生产废水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准（氟化物除外），氟化物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准限值，即：氟化物≤10mg/L后进入最终进入南海子污水处理厂处理。 由于用水量及排水量未发生变化，生产环节的用排水情况均与原《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5 万吨铝型材生产线项目环境影响报告表》、《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5 万吨铝型材生产线项目环境影响评价补充报告》中污染物产排情况基本一致，本次改扩建后，外排生产废水将不再含重金属镍，原有项目存在的重金属污染将消除，总体上改扩建后生产废水中不再含有重金属“镍”，消除了废水中重金属“镍”的排放，故本项目实施改扩建后减小了对地表水的影响。 ②生活废水 根据工程分析，本次改扩建后新增员工31人，其中新增食宿15人，生活废水排放量为1.44m3/d（475.2m3/a）。原项目化粪池，4个，有效容积共计120m3；原项目生活废水排放量为117.6m3/d，化粪池有效容积还能有效容纳本项目新增生活废水，生活污水经隔油池和化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，排入公司北面南海大道污水管网，进入工业园区污水处理厂。 （2）生产及生活废水进入南海子污水处理厂处理可行性分析 ①排入园区污水处理厂的废水水质 根据工程分析，经本次改扩建后，原项目生产废水中将不再含高浓度的“镍”污染，经调查，本项目生产废水中已无高浓度的重金属污染。故从水质上分析，本项目生产废水进入南海子污水处理厂处理是可行的。原项目生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区市政污水管网，最终进入南海子污水处理厂处理，本次改扩建后新增员工较少，且污水水质与原项目生活污水水质相近，从水质上讲，项目新增员工产生的生活污水进入园区污水处理是可行的。 ②排入园区污水处理厂水量分析 根据调查，南海子污水处理厂采用芬顿塔+气浮池+A2/O+MBR膜处理工艺，目的是处理园区工业废水及生活污水，日处理工业废水15000t、生活污水5000t。目前南海子污水处理厂运行正常，现阶段污水处理量约3000m3/d，尚有处理余量。根据工程分析，本项目废水排放量为704.04m3/d，南海子污水处理厂可完全接纳项目废水。 根据调查，项目区北侧南海大道污水管网已建成并已连接至南海子污水处理厂，故本项目生产废水，生活废水进入南子污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目生产废水及生活污水处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准（氟化物除外，氟化物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准），限值后排入北侧南海大道污水管网，最终进入南海子污水处理厂处理，对周边地表水环境影响较小。 （3）评价等级 本项目改扩建完成后，生活废水经处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后进入园区市政管网，生产废水经处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，氟化物达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准限值后进入园区市政管网，最终进入南海子污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），本次地表水环境影响等级为三级B。 7.2.3噪声影响分析 （1）噪声源强 项目改扩建过程中新增加的产噪设备主要是剪板机、折弯机、切割机等生产设备产生的噪声。项目主要噪声源强见下表。 表7-9 改扩建项目新增主要生产设备噪声源强 序号; 名称; 数量(台); 噪声源强dB(A); 处置措施; 治理后源强[dB(A)]. 1; 转塔冲; 2; 74~98; 置于生产车间内，并安装减震垫等减震措施，采用墙体隔声、绿化吸收等降低噪声影响; 65. 2; 剪板机; 1; 82~86; 75. 3; 折弯机; 2; 91~95; 80. 4; 雕刻机; 1; 91~95; 80. 5; 弧机; 1; 82~86; 75. 6; 小冲床; 6; 74~98; 75. 7; 型材切割机; 1; 91~95; 80. 8; 氩氟焊焊机; 4; 70~75; 65. （2）厂界噪声预测 厂界噪声贡献值计算采用点声源几何发散衰减，计算公式如下： L(r)= L(r0) - 20 lg(r/r0) 式中：L(r)，L(r0)分别是r，r0处的声级。 经预测，各噪声源对厂界的噪声贡献值如下： 表7-10 改扩建项目新增主要噪声源分布 序号; 名称; 数量（台）; 治理后源强[dB(A)]; 距厂界距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 转塔冲; 2; 65; 41; 292; 194; 245. 2; 剪板机; 1; 75; 66; 256; 166; 292. 3; 折弯机; 2; 80; 49; 221; 182; 309. 4; 雕刻机; 1; 80; 56; 296; 172; 248. 5; 弧机; 1; 75; 68; 192; 159; 346. 6; 小冲床; 6; 75; 63; 206; 160; 334. 7; 型材切割机; 1; 80; 64; 184; 164; 342. 8; 氩氟焊焊机; 4; 65; 62; 164; 171; 362. 叠加后的噪声贡献值; 52.67; 39.23; 41.44; 36.55. 表7-11 噪声预测结果 预测点位置; 昼间; 标准限值; 达标情况; 夜间; 标准限值; 达标情况. 背景值; 贡献值; 预测值; 背景值; 贡献值; 预测值. 东厂界; 50.7; 52.67; 54.85; 65; 达标; 44.45; 52.67; 53.28; 55; 达标. 南厂界; 59.4; 39.23; 59.44; 65; 达标; 53; 39.23; 53.18; 55; 达标. 西厂界; 52.1; 41.44; 52.46; 65; 达标; 46.85; 41.44; 47.95; 55; 达标. 北厂界; 52.6; 36.55; 52.57; 65; 达标; 46.95; 36.55; 47.33; 55; 达标. 从上表可以看出，经预测本项目厂区设备噪声昼间和夜间在东、南、西、北厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。项目位于工业园区内，周边均为生产类企业，项目噪声对周边企业影响不大。 （3）车辆运输噪声影响分析 一般进出项目区的运输车辆的车速较低，噪声值在55～70 dB(A)之间，要求进出项目区的车辆减速、禁止鸣笛等措施，使区域内的交通噪声降低到最低值。 7.2.4固废影响分析 ①钣金车间生产固废 本项目主要为金属机械加工，项目在运营过程中将产生生产固废，如铝板边角料、金属碎屑、焊丝头、生产区地面清扫收集的金属粉尘、废弃包装材料等。 A、铝板边角料、金属碎屑、金属粉尘 金属加工时会产生边角料、金属碎屑、金属粉尘等，均散落于生产设备周边，根据工程分析，项目年产生边角料约50t/a，产生的边角料经收集后能回收利用的部分回收利用，不能回收的部分外售回收商回收利用。 B、废焊丝头 项目采用铝板边角料进行裁剪后用作氩弧焊焊丝，在焊接过程中，会产生少量的焊丝头，约占焊丝用量的1%，则焊丝头产生量为0.02t/a，废焊丝头经收集后外售回收商回收利用。 C、废包装材料 建设单位外购的铝板、焊丝等原辅材料时，有一定量的废气包装材料产生，本项目新增的废弃包装材料产生量为2t/a，废弃包装材料经统一收集后定期外售回收商回收利用。 D、机修废机油 钣金车间设备会产生一定的废机油，产生量为0.5t/a，机修废机油经收集后暂存于危废暂存间内，并定期委托有资质的单位处置。 ②粉末喷涂车间 经本次改扩建后，项目粉末喷涂车间新增环氧树脂粉末约250t/a，喷涂过程中产生的粉尘经布袋除尘器收集后回用于喷涂生产车间，根据建设提供的资料，粉末喷涂车间布袋除尘器收集的粉尘约新增1t/a，全部回用于喷涂生产线。 ③氟碳喷涂车间 由于本项目氟碳漆喷涂车间氟碳漆使用量与原项目一致，则本项目氟碳漆渣产生量基本与原项目一致，根据《云南三元德隆铝业有限公司新建年产5万吨铝型材生产线项目环保验收监测报告》，氟碳漆渣产生量为0.5t/a，清理的漆渣集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。 （2）生活垃圾 新增员工生活垃圾产生量约为10.7kg/d，即3.5t/a。生活垃圾统一收集于垃圾箱内，定期委托环卫部门清运处理。 7.2.4土壤环境影响分析 （1）评价等级确定 本项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），强污染影响型建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。 建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，类别依据见表7-12。 7-12 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级,详见下表。 表7-13 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本次改扩建涉及到的项目占地面积为3.8798hm2，为小型项目。根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》表A.1，金属制品（其他）为Ⅲ类项目，根据表7-16，项目为工业园区，周边为工业用地，因此敏感程度为不敏感。结合表1-17，本项目不需开展环境影响评价工作。 7.2.5地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2018）附录A，本次改扩建项目属于金属制品加工制造其他类行业（报告表），项目类别为Ⅳ类。因此，不需开展地下水环境影响评价工作。 7.3环境风险分析 7.3.1评价原则 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 7.3.2评价依据 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对项目区可能涉及的风险物质区域，从下表中所列各个方面进行环境风险源调查。 表7-14 环境风险源基本情况调查一览表 序号; 调查对象; 调查内容; 调查结果. 1; 风险物质; 危险化学品; 主要针对生产过程中使用的各类风险物质名称及使用量、贮存量进行统计分析; 废机油属于危险化学品，最大储存量为0.2t，储存于桶中，暂存于危废暂存间内；. 项目使用的原辅料中稀释剂甲苯、二甲苯、丁酮等属于危险化学品。. 2; 生产系统; 生产工艺; 重点对生产工艺流程的各阶段进行研究，分析哪些设备、设施可能成为环境风险源; 喷漆房、拟建危险化学品仓库、危废暂存间等为环境风险源. 生产设施. 3; 污染物及 环保设施; 废水; 对项目排放污染物的种类、产生量以及治理工艺进行分析; 生活污水经隔油池-化粪池处理后排入园区市政管网；. 废气; 氟碳漆固化炉提天然气燃烧废气经1根高度15m，出口内径0.4m的排气筒排放；二次燃烧装置废气经1根高度15m排放，出口内径0.4m的排气筒排放；粉末喷涂各生产线均设有布袋除尘系统，3根高度15m，出口内径0.4m的排气筒排放；喷涂车间燃烧固化废气系统经3根高度15m，出口内径0.4m的排气筒排放；钣金车间内无组织废气通过设置移动式焊接移动式焊烟除尘器、加强厂房内通风等措施后可达标排放。. 固废; 铝板边角料、金属碎屑、金属粉尘经收集后能回收利用的部分回收利用，不能回收利用的部分外售回收商回收利；废焊丝头经收集后外售回收商回收利用；废包装材料经统一收集后定期外售回收商回收利用；机修废机油经收集后暂存于危废暂存间内，并定期委托有资质的单位处置；收集的环氧树脂粉末全部回用于喷涂生产线；漆渣集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理；生活垃圾统一收集于垃圾箱内，定期委托环卫部门清运处理。固废能够得到100%处置。. 结合上表可知本项目涉及的风险源主要为危险化学品仓库、危废暂存间、氟碳漆喷涂车间等： （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B。本项目所涉及的危险化学品临界量及危险源辨识结果见表7-15。 表7-15 重大危险源辨识表 物质名称; CAS; 危险性; 临界量（t）; 储存状态. 最大储存量（t）; 储存位置. 废润滑油; /; 有毒易燃物质; 2500; 0.2; 危废暂存间. 二甲苯; 106-42-3; 易燃物质; 10; 5; 危险化学品仓库. 甲苯; 108-88-3; 易燃物质; 10; 2; 危险化学品仓库. 丁酮; 78-93-3; 易燃物质; 10; 2; 危险化学品仓库. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)； 经计算，Q=0.90008＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）（附录C）以及危险物质及工艺系统性危险性（P）分级，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）“4.3.评价等级划分”，环境环境风险潜势为1时，评价工作等级为简单分析。 7.3.3环境敏感目标概况 根据项目危险物质影响途径以及现场勘查情况，项目环境敏感目标见表3-2。 7.3.4环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合项目区实际情况分析，项目环境风险主要为物质风险、生产系统方面的风险。 （1）物质危险性识别 本评价主要对废润滑油、甲苯、二甲苯、丁酮等物质的危险性进行识别。 ①润滑油危险性识别 项目存在危险性物质润滑油，主要的理化性质见表7-16。 表7-16 润滑油理化性质表 类别; 名称; 柴油、机油. 理化性质; 外观与性状; 稍有粘性的棕色液体. 熔 点; -18℃. 沸点; 282~338℃. 相对密度; （水=1）0.87~0.9g/cm3；（空气=1）3.38g/cm3. 溶解性; 与水混溶，可混溶于乙醇. 危险性; 危险性类别; 易燃易爆气体. 闪点/引燃温度; 55℃/257℃. 爆炸极限（vol%）; /. 危险性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 毒性物质; 毒性; /. ②甲苯危险性识别 甲苯主要的理化性质见表7-17。 表7-17 甲苯的理化性质表 标识; 中文名：甲苯; 英文名：methylbenzene；Toluene. 分子式：C7H8; 分子量：92.14; CAS号：108－88－3. 危规号：32052. 理化性质; 性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味。. 溶解性：不溶于水，可混溶与苯、醇、醚等多数有机溶剂。. 熔点（℃）：－94.9; 沸点（℃）： 110.6; 相对密度（水＝1）：0.87. 临界温度（℃）：318.6; 临界压力（MPa）：4.11; 相对密度（空气＝1）：3.14. 燃烧热（KJ/mol）：3905.0; 最小点火能（mJ）：2.5; 饱和蒸汽压（KPa）：4.89（30℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）：4; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：1.2; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：7.0; 最大爆炸压力（MPa）：0.666. 引燃温度（℃）：535; 禁忌物：强氧化剂。. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。. 毒性; 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 100 前苏联 MAC（mg/m3） 50 美国TVL－TWA OSHA 200ppm，754mg/m3； ACGIH 50ppm，188mg/m3 美国 TLV－STEL 未制定标准 LD50 5000mg/kg（大鼠经口）；12124mg/kg（兔经皮）LC50 20003mg/m3，8小时（小鼠吸入）. 对人体危害; 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。. 急救; 皮肤接触：脱出被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护; 工程防护：生产过程密闭，加强通风。 个人防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器；戴化学安全防护眼镜；穿防毒物渗透工作服；戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：7 UN编号：1294 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶，螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。灌储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. ③二甲苯危险性识别 项目二甲苯主要的理化性质见表7-18。 表7-18 二甲苯理化性质表 标识; 中文名：1,3-二甲苯；间二甲苯; 英文名：1,3-xylene；m-xylene. 分子式：C8H10; 分子量：106.17; CAS号：108－38－3. 危规号：33535. 理化性质; 性状：无色透明液体，有类似甲苯的气味。. 溶解性：不溶于水，可混溶与乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。. 熔点（℃）：－47.9; 沸点（℃）： 139; 相对密度（水＝1）：0.86. 临界温度（℃）：343.9; 临界压力（MPa）：3.54; 相对密度（空气＝1）：3.66. 燃烧热（KJ/mol）：4549.5; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：1.33（28.3℃）. 折射率：1.495（25℃）; 辛醇/水分配系数的对数值：3.2. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）：25; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：1.1; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：7.0; 最大爆炸压力（MPa）：0.764. 引燃温度（℃）：525; 禁忌物：强氧化剂。. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。. 毒性; 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 100 前苏联 MAC（mg/m3） 50 美国TVL－TWA OSHA 100ppm，434mg/m3； ACGIH 100ppm，1434mg/m3 美国 TLV－STEL ACGIH 150ppm，651mg/m3 急性毒性：LD50 5000mg/kg（大鼠经口）； 14100mg/kg（兔经皮） LC50. 对人体危害; 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对眼和上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼和上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜和咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。. 急救; 皮肤接触：脱出被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护; 工程防护：生产过程密闭，加强通风。 个人防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器；戴化学安全防护眼镜；穿防毒物渗透工作服；戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：7 UN编号：1307 包装分类：Ⅲ 包装方法：小开口钢桶，螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。灌储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。. ③丁酮危险性识别 项目丁酮主要的理化性质见表7-19。 表7-19 丁酮理化性质表 标识; 中文名：2－丁酮；甲基乙基酮; 英文名：2-butanone；methyl ethyl ketone. 分子式：C4H8O; 分子量：72.11; CAS号：78－93－3. 危规号：32073. 理化性质; 性状：无色液体，有似丙酮的气味。. 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。. 熔点（℃）：－85.9; 沸点（℃）：79.6; 相对密度（水＝1）：0.81. 临界温度（℃）：260; 临界压力（MPa）：4.40; 相对密度（空气＝1）：2.42. 燃烧热（KJ/mol）：2441.8; 最小点火能（mJ）：0.215; 饱和蒸汽压（KPa）：9.49（20℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）：－9; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：1.7; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：11.4; 最大爆炸压力（MPa）：0.830. 引燃温度（℃）：404; 禁忌物：强氧化剂、碱类、强还原剂。. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; 接触限值：前苏联 MAC（mg/m3）200 美国TVL－TWA OSHA 200ppm，590mg/m3； ACGIH 200ppm，590mg/m3 美国TLV－STEL ACGIH 300ppm，885mg/m3 急性毒性 LD50 3400mg/kg（大鼠经口）；6480mg/kg （兔经皮） LC50 23520mg/m3 ，8小时（小鼠吸入）. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对眼、鼻、喉、粘膜有刺激性。长期接触可致皮炎。本品常与2－己酮混合应用，能加强2－己酮引起的周围神经病现象，但单独接触丁酮未发现有周围神经病现象。. 急救; 皮肤接触：脱出被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程防护：生产过程密闭，全面通风。 个人防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服； 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：7 UN编号： 1193 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。储罐时要有防火防爆技术措施。严禁使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器的损坏。. （2）生产系统危险性识别 ①危险化学品仓库 建设单位拟在原项目煤气发生炉车间内设置一个存放本项目氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇的危险化学品仓库。详见下表下表 表7-20 危险化学品仓库储存物料一览表 物质名称; 储存状态. 最大储存量（t）; 储存方式; 储存位置. 二甲苯; 5; 200kg塑料桶装; 危险化学品仓库. 甲苯; 2; 200kg塑料桶装. 丁酮; 2; 200kg塑料桶装. 氟碳漆; 20; 50kg油漆桶桶装. ②氟碳喷涂车间 氟碳喷涂车间位于厂区东侧，喷涂房为密闭车间。 ③危险废物暂存间 本次改扩建产生的废润滑油依托原项目危废暂存间暂存，位于厂区北侧。危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求确定在进行防渗设计，临时存放的危险废物定期收集运走，委托有资质的单位处置，因此出现环境风险事故的可能很小。 （3）环境影响途径 根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要如下： ①大气环境：氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇、废润滑油泄露发生火灾或爆炸事故，污染物向大气环境进行扩散。废气事故性排放造成短时间内废气中的有毒物质高浓度扩散到环境空气中，污染物向大气环境进行扩散对周围环境产生影响。 ②水环境及土壤环境：氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇、废润滑油等发生泄露后通过流淌、浸透等方式对地表水环境、土壤以及敏感目标产生影响；油漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇等发生泄露，发生火灾爆炸事故产生的消防废水对地表水环境、土壤以及敏感目标产生影响。 7.3.5环境风险分析 结合本项目环境风险识别，项目环境风险分析以危险化学品仓库、危废暂存间的环境风险为重点进行分析。 氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇、废润滑油泄漏并发生火灾爆炸，发生火灾后会对周围人员造成伤亡，氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇、废润滑油燃烧产生的辐射热将影响其周围建筑物，甚至引起新的火灾。对周围环境产生一定的破坏作用，油漆、发生泄漏渗透还会影响水环境。 （1）对大气环境影响分析 氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇、废润滑油火灾热辐射影响主要在危险化学品仓库、危废暂存间。氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇、废润滑油在燃烧过程中同时会伴生大量的烟尘、CO、SO2和NO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生不利影响，并且通过大气扩散稀释后，不会引起中毒反应。但废气可能超标排放，导致项目周边大气环境中有害物质浓度增加，若超过大气环境质量标准,则对大气环境造成影响，并对人体造成危害。 （2）对水环境影响分析 项目氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇、废润滑油发生泄漏引发火灾时，物质会随着消防废水进入地表水体及渗透地下，会对地表水、地下水体产生污染。 7.3.6环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 a、危险化学品仓库设置防止液体流散的设施，如设置围堰并进行防渗处理； b、如发生大面积泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并隔离污染区，严格限制出入； c、应急处理人员须佩带自给正压式呼吸器，穿消防防护服； d、尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。 e、搬运时需加小心，轻装轻卸，防止容器； f、对操作失误造成的溢漏，应用棉丝、木屑、抹布等吸收收集，收集后均放置在特定废物储藏桶内，作为危险废物统一处理； g、对工作人员进行安全卫生和环保教育，提高操作工作人员的技术水平和责任心，加强生产管理，严格规章制度，降低误操作引发事故的环境风险。 h、危废暂存间 险废物暂存间设计应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中对贮存设施的设计原则、防渗要求进行相关的防渗施工；建设渗滤液集排水设施；定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，若发现破损，及时采取措施清理更换；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；各类危险废物必须分类分区储存，并设置相应的标签，表明危废的来源，具体成分，主要成分性质和泄露、火灾等处置方式，不得混合储存；各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防治发生连锁反应；危废暂存间应安装危废在线监控系统，并在厂区门口安装危废监控视频，严格监控危废的贮存和管理情况。 （2）环境风险应急要求 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《工作场安全使用化学品规定》、《化学事故应急救援管理办法》、《重大危险源的安全管理》等规定，公司必须对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《化学事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时公司必须将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。应急预案内容见表7-21。 表7-21 风险事故应急预案内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布状况. 3; 应急计划区; 危险化学品仓库、危废暂存间、氟碳漆喷涂车间. 4; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部--负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队伍--负责对专业救援队伍支援. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 根据发生事故的情况及对环境的影响程度，规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施，设施与材料; 生产装置和储存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；配备必要的防毒面具。 临近地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后评价; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评价，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近人员撤离组织计划及救护 邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物的应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复 措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录、建立档案和专门报告制度，设专门部门和专人负责管理. 7.3.7分析结论 通过对工程各个风险源的原因分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。本项目针对可能发生的事故的原因设置了较为完善的风险防范措施，可有效的对风险事故进行最大限度的预防和有效处理，同时结合企业对风险防范措施的不断完善和改进，本项目发生环境风险事故的概率将进一步降低。故本评价认为本项目的环境风险事故处于可接受水平。 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 曲靖经开区云南三元德隆铝业有限公司无镍技改及新增100万平米钣金生产线项目. 建设项目地点; 曲靖经济技术开发区南海子工业园区. 地理坐标; 纬度; 25°27' 51"; 经度; 103° 40'1". 主要危险物质及分布; 项目危险物质主要为氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇、废润滑油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①大气环境：氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇、废润滑油泄露发生火灾或爆炸事故，污染物向大气环境进行扩散。废气事故性排放造成短时间内废气中的有毒物质高浓度扩散到环境空气中，污染物向大气环境进行扩散对周围环境产生影响。 ②水环境及土壤环境：氟碳漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇、废润滑油等发生泄露后通过流淌、浸透等方式对地表水环境、土壤以及敏感目标产生影响；油漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇等发生泄露，发生火灾爆炸事故产生的消防废水对地表水环境、土壤以及敏感目标产生影响。. 风险防范措施要求; a、危险化学品仓库设置防止液体流散的设施，如设置围堰并进行防渗处理； b、如发生大面积泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并隔离污染区，严格限制出入； c、应急处理人员须佩带自给正压式呼吸器，穿消防防护服； d、尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。 e、搬运时需加小心，轻装轻卸，防止容器； f、对操作失误造成的溢漏，应用棉丝、木屑、抹布等吸收收集，收集后均放置在特定废物储藏桶内，作为危险废物统一处理； g、对工作人员进行安全卫生和环保教育，提高操作工作人员的技术水平和责任心，加强生产管理，严格规章制度，降低误操作引发事故的环境风险。 h、危废暂存间 险废物暂存间设计应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中对贮存设施的设计原则、防渗要求进行相关的防渗施工；建设渗滤液集排水设施；定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，若发现破损，及时采取措施清理更换；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；各类危险废物必须分类分区储存，并设置相应的标签，表明危废的来源，具体成分，主要成分性质和泄露、火灾等处置方式，不得混合储存；各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防治发生连锁反应；危废暂存间应安装危废在线监控系统，并在厂区门口安装危废监控视频，严格监控危废的贮存和管理情况。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据项目Q值计算，判定环境风险潜势为I，项目环境风险为简单分析.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 排气筒合并、设置危险化学品库、设备安装 |  | 扬尘 | 加强厂房内通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放浓度监控限值：颗粒物浓度≤1.0mg/m3 |
|  |  | 施工车辆、燃油机械 |  | 烯烃类有机物、CO、NOx | 无组织排放 | 对周围环境影响较小 |
|  | 运营期 | 氟碳漆喷涂车间 | 氟碳漆喷涂 | 颗粒物 | 氟碳漆车间喷漆废气：“活性炭吸附+水膜喷淋”+6根，高度15m，出口内径1.5m的排气筒。 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯能到达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度限值要求 |
|  |  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 氟碳漆固化炉燃烧废气 | 二氧化硫 | 1根高度15m，出口内径0.4m的排气筒。 | 颗粒物、SO2、NOx到达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度限值要求。 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 二次燃烧装置 | 二氧化硫 | 1根高度15m，出口内径0.4m的排气筒。 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯能到达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度限值要求。 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 粉末喷涂车间 | 粉末喷涂布袋除尘 | 颗粒物 | 喷涂车间除尘：各生产线均设有布袋除尘系统，3根高度15m，出口内径0.4m的排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准标准 |
|  |  |  | 粉末喷涂固化炉 | 二氧化硫 | 喷涂车间燃烧固化废气系统： 3根高度15m，出口内径0.4m的排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准。 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 钣金车间 | 焊接烟气 | 颗粒物 | 2台移动式焊烟除尘器处理 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准相应限值 |
|  |  |  | 打磨、抛光 | 颗粒物 | 设置排气扇，车间内加强通风。 |  |
|  |  |  | 雕刻 | 颗粒物 |  |  |
| 水污染 | 施工期 | 生活废水 |  | SS、COD | 依托原项目生活污水处理设施处理达标后排入园区市政管网。 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准 |
|  | 运营期 | 生产废水 |  | pH、SS、COD、 氟化物 | 厂区内污水处理站处理 | 各污染物（氟化物除外）达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准（氟化物除外）；氟化物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准限值，即：氟化物≤10mg/L。 |
|  |  | 生活废水 |  | SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油 | 生活污水经隔油池和化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，排入公司北面南海大道污水管网，进入工业园区污水处理厂。 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 |  | 噪声 | 加强施工管理，采用合理的施工方式，优先选用低噪声施工设备。合理安排施工时间 | 达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（BG12523-2011）中标准限值要求 |
|  | 运营期 | 加工机械 |  | 加工噪声 | 选用低噪设备、车间墙体隔声、合理布局 | 项目噪声在厂界都能达到（GB12348－2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 固体废弃物 | 施工期 |  |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处置。 | 100％处置 |
|  |  |  |  | 废弃包装物 | 废弃包装物能回收的回收，不能回收的由环卫部门清运处置。 |  |
|  | 运营期 | 钣金车间 |  | 铝板边角料、金属碎屑、金属粉尘 | 经收集后能回收利用的部分回收利用，不能回收利用的部分外售回收商回收利用。 | 妥善处理处置，处置率100% |
|  |  |  |  | 废焊丝头 | 经收集后外售回收商回收利用。 |  |
|  |  |  |  | 废包装材料 | 经统一收集后定期外售回收商回收利用。 |  |
|  |  |  |  | 机修废机油 | 经收集后暂存于危废暂存间内，并定期委托有资质的单位处置。 |  |
|  |  | 粉末喷涂车间 |  | 收集的环氧树脂粉末 | 全部回用于喷涂生产线。 |  |
|  |  | 氟碳喷涂车间 |  | 漆渣 | 集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。 |  |
|  |  | 新增员工 |  | 生活垃圾 | 统一收集于垃圾箱内，定期委托环卫部门清运处理。 |  |
|  |  | 污水处理站 |  | 污泥 | 完成改扩建污水处理站正常运行一段时间后建设单位应进行污水处理站污泥毒性浸出试验，在明确污水处理站污泥成分后，按照其性质进行处理。若污泥中依旧具有毒性，应当委托有资质的单位进行清运处置，若污水处理站污泥经检验后可按照一般工业固废处置时，再按照一般工业固废进行处置。 |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目区域已无原生植被，现有植被主要为人工种植的绿化植物，周边分布的野生动物数量少，游动性强，主要是与人伴居的鼠类、鸟类等常见物种。项目区域及周围没有列入国家和地方保护名录的动、植物。现有厂区内绿化区占比约为10%，绿化植被长势良好，发挥其生态效益，对改善厂区及周边生态环境有一定的促进作用。 |  |  |  |  |  |  |

# 九、结论、对策措施及建议

- 9.1结论 9.1.1项目相关符合性分析结论 本项目位于曲靖经济技术开发区南海子工业园云南三元德隆铝业有限公司内，未新增占地，本次改扩建主要建设内容为：①含镍着色、封孔改无镍着色封孔工艺；②增设年产100万平米钣金生产线；③新建危险化学品仓库、调漆室；④挤压车间废气排放口整合。本项目符合现行产业政策，符合符合园区产业定位，项目周边多为工业生产加工企业，与村庄有一定的距离，无特殊文物保护单位和水源保护区等其他环境敏感点，与周边环境有较强的兼容性，项目选址是合理的；项目环保设施均依托现有环保设施，无需新增、扩建，总体上不改变厂区的总平面布局。项目改扩建后项目总体布局合理；项目的实施符合《云南曲靖南海工业园区总体规划环境影响报告书》相关要求；项目运营期生产废水经处理后达标排放，生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入南海子污水处理厂集中处理；因此项目建设符合《水污染防治行动计划》相关要求。 9.1.2环境质量现状评价结论 评价区域内环境空气质量现状较好，环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据检测，2020年1~2季度，白石江长征路桥下断面各监测指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，满足水环境质量功能要求。 项目区声环境功能按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准执行，根据现场踏勘，据监测报告（SY-HJBG-20190981），项目厂界噪声均能达到《声环境质量标准》中3类标准要求。 9.1.3施工期环境影响分析 （1）项施工人员生活废水依托原项目生活污水处理设施处理，施工期产生的废水仅为少量生活废水，对周边地表水环境影响较小。 （2）项目施工期工程量不大，主要为安装生产设备，废气通过大气扩散后，对环境影响较小。 （3）由于施工活动主要在室内进行，利用墙体隔声可有效降低噪声强度；总体上，施工场界噪声可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)标准限值要求，对区域声环境影响不大。 （4）项目施工过程中固废100%处置，对环境影响较小。 9.1.4运营期环境影响分析预测结论 1、废气 项目运营期大气主要为氟碳车间喷涂及固化废气、粉末喷涂车间喷涂及固废气及新增的钣金车间无组织废气。改扩建完成后，由于喷漆用量、工艺未发生改变，仅喷涂的工件发生变化，故本次改扩建后，氟碳漆喷涂车间个污染量排放情况与原项目一致，氟碳漆喷涂车间外排污染物可达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度限值要求；粉末喷涂车间外排废气满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准要求，对周围环境的影响较小；本次改扩建拟建原项目挤压车间内部分具备合并条件的排气筒进行合并，合并后的排气筒排放量为合并排气筒的总和，排放总量与原项目一致，对周边环境影响基本无变化。钣金车间无组织粉尘排放量较小，经预测最大落地浓度较小，对周围环境的影响较小。 2、废水 本项目改扩建完成后，更换了原项目着色剂封孔工艺的药剂，着色剂采用LW-53单锡盐电解着色剂，封孔剂采用无镍无氟中温封闭剂和无镍无氟低温封闭剂，工艺与原项目一致，只是改变了药剂成分，从而使着色剂封孔后的废水将不再含重金属“镍”，生产废水经生产废水处理站处理后达标排入公司北面南海大道污水管网，进入南海子工业园区污水处理厂；钣金车间新增员工生活废水依托原项目生活污水处理设施处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，排入公司北面南海大道污水管网，进入南海子工业园区污水处理厂。着色封孔工艺改造后，项目对地表水体的影响减小。 3、噪声 本项目改扩建完成后，钣金车间新增的设备主要是转塔冲、型材切割机、剪板机、雕刻机等。在采取隔声降噪等措施后，项目噪声对周围环境敏感目标影响较小。 4、固体废物 本项目改扩建完成后，铝板边角料、金属碎屑、金属粉尘经收集后能回收利用的部分回收利用，不能回收利用的部分外售回收商回收利；废焊丝头经收集后外售回收商回收利用；废包装材料经统一收集后定期外售回收商回收利用；机修废机油经收集后暂存于危废暂存间内，并定期委托有资质的单位处置；收集的环氧树脂粉末全部回用于喷涂生产线；漆渣集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理；生活垃圾统一收集于垃圾箱内，定期委托环卫部门清运处理；污水处理站污泥进行毒性浸出试验检测后属于一般工业固体废弃物，按照一般工业固废进行处置。固废能够得到100%处置，对周围环境影响较小。 9.2对策措施 9.2.1环境空气保护措施 （1）施工期： ①加强车间通风，减少设备安装过程中因钻孔会产生扬尘污染； ②合理安排施工期，避开大风天；完工后及时清场、加强管理等措施进行控制。 ③加强对进出车辆的管理，做到车辆定期保养，减少燃油废气的污染物排放。 施工期大气污染防治措施可行性分析：根据类似项目及实践经验，上述大气污染防治措施技术比较成熟、简单有效，经济费用低，故采取的措施经济、技术都是可行的。 （2）运营期 ①氟碳漆车间喷漆废气：依托原有6套喷淋塔处理后通过6根高度4m的排气筒排放； ②氟碳漆车间固化废气系统：依托原有活性炭吸附+水膜喷淋处理后由1根15m高排气筒排放； ③氟碳漆喷涂车间：依托原有1套“活性炭吸附+水膜喷淋”+1根高度15m排气筒排放； ④粉末喷涂车间除尘：各生产线依托原有均设有布袋除尘系统，3根高度15m排气筒排放； ⑤粉末喷涂车间燃烧固化废气系统：依托原有3根高度15m排气筒排放。 ⑥钣金车间焊接烟尘设置移动式焊烟除尘器处理后于车间内呈无组织排放； 运营期大气污染防治措施可行性分析：本次改扩建后，项目氟碳漆喷涂车间用漆量与原项目一致，粉末喷涂车间增加了一定量的环氧树脂粉末。根据工程分析及影响分析预测结果，本项目氟碳漆喷涂及粉末喷涂车间外排废气均可达标排放，不会对周围环境空气质量造成较大影响，故上述依托原项目的污染防治措施是可行的。 9.2.2 地表水环境保护措施 （1）施工期： ①施工人员生活废水依托原项目生活污水处理设施进行处理。 施工期地表水污染防治措施可行性分析：本项目施工期施工人员生活污水水质较为简单，且水量较小。依托原项目生活污水处理设施对施工人员生活污水进行处理是可行的。 （2）运营期 ①经改扩建后，封孔、着色工艺水洗废水经厂区生产废水处理站处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准（氟化物除外），氟化物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准限值，即：氟化物≤10mg/L后进入最终进入南海子污水处理厂处理。 ②生活污水依托原项目隔油池和化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，排入公司北面南海大道污水管网，进入工业园区污水处理厂。 运营期水污染防治措施可行性分析：根据工程分析，完成此次改扩建之后，原项目封孔、着色工艺水洗废水将不再含镍，项目生产废水将不再含重金属污染，生产废水经厂区内生产废水处理站处理达《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，排入公司北面南海大道污水管网，进入工业园区污水处理厂是可行的。 9.2.3 声环境保护措施 （1）施工期 ①禁止夜间（晚22点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业； ②施工期应使用性能好、低噪声的设备施工； ③项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 施工期噪声染防治措施可行性分析：以上采取防治措施技术比较成熟、简单有效，经济费用低，采取的措施经济、技术都是可行的。 （2）运营期 ①钣金车间内的设备根据项目生产流程进行布置，所有新增的钣金车间设备均布置在现有厂房内； ②设备选型式应选用低噪声设备，安装时，应加减振垫； ③入厂车辆要减速，禁止鸣笛。 运营期噪声染防治措施可行性分析：根据影响分析预测结果，经采取隔声、减震等措施后，项目厂界噪声均可达标排放，项目采取的噪声防治措施使用范围广、简单易行。在技术及经济方面是可行的。 9.2.4固体废物治理措施 （1）施工期 ①施工期产生的设备废弃包装物能回收的回收，不能回收的由环卫部门清运处置。 ②施工人员的生活垃圾应收集在垃圾桶内，集中收集后委托环卫部门统一清运。 施工期固体污染防治措施可行性分析：项目施工期产生的固体废弃物较少，且项目区设置有相应固体废弃物收集措施，可做到固体废弃物处置率100%，故采取的措施经济、技术都是可行的。 （2）运营期 ①铝板边角料、金属碎屑、金属粉尘经收集后能回收利用的部分回收利用，不能回收利用的部分外售回收商回收利；废焊丝头经收集后外售回收商回收利用； ②废包装材料经统一收集后定期外售回收商回收利用； ③机修废机油经收集后暂存于危废暂存间内，并定期委托有资质的单位处置； ④收集的环氧树脂粉末全部回用于喷涂生产线； ⑤漆渣集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理； ⑥生活垃圾统一收集于垃圾箱内，定期委托环卫部门清运处理； ⑦完成改扩建且污水处理站污水处理站污泥进行毒性浸出试验检测后属于一般工业固体废弃物，按照一般工业固废进行处置。 运营期固体废弃物污染防治措施可行性分析：通过采取上述措施，固体废物得到妥善处理，项目固体废弃物处置率达100%，故本项目采取的固体废弃物处置措施是可行的。 9.2.5风险防范措施 1）环境风险防范措施 a、危险化学品仓库设置防止液体流散的设施，如设置围堰并进行防渗处理； b、如发生大面积泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并隔离污染区，严格限制出入； c、应急处理人员须佩带自给正压式呼吸器，穿消防防护服； d、尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。 e、搬运时需加小心，轻装轻卸，防止容器； f、对操作失误造成的溢漏，应用棉丝、木屑、抹布等吸收收集，收集后均放置在特定废物储藏桶内，作为危险废物统一处理； g、对工作人员进行安全卫生和环保教育，提高操作工作人员的技术水平和责任心，加强生产管理，严格规章制度，降低误操作引发事故的环境风险。 2）危废暂存间 险废物暂存间设计应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中对贮存设施的设计原则、防渗要求进行相关的防渗施工；建设渗滤液集排水设施；定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，若发现破损，及时采取措施清理更换；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；各类危险废物必须分类分区储存，并设置相应的标签，表明危废的来源，具体成分，主要成分性质和泄露、火灾等处置方式，不得混合储存；各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防治发生连锁反应；危废暂存间应安装危废在线监控系统，并在厂区门口安装危废监控视频，严格监控危废的贮存和管理情况。 9.2.6“以新带老”措施 （1）设置规范的危化学品仓库储存所用物料中的油漆、甲苯、二甲苯、丁酮、丁基卡比醇等属于危险化学品，并采取风险防范措施和防渗措施； （2）进一步规范设置危废暂存间，完善危废暂存间台账记录等。 9.2.7环境管理措施 ①加强项目环保管理，建立健全环保管理规章制度和污染源管理档案。 ②严格执行建设项目“三同时”管理制度，项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 ③加强生产废水处理站的维护和管理，保障生产废水的达标排放； ④加强在线监控设备的维护和管理，保障生产废水数据真实有效。 9.3 总结论 项目实施改扩建符合现行国家产业政策，符合当地规划，与周围环境相容；本改扩建项目实施后，可有效减少和消除废水中重金属“镍”的排放，新增钣金生产线采取措施后对环境影响小，危化库的规范建设可减少油漆、稀释剂等危化品堆放的环境风险，项目建设项目在严格落实各项污控措施和对策条件下，废气、废水、噪声均能实现达标排放，固废能够做到妥善处置，对环境影响不大，从环境保护角度考虑，项目建设可行。 9.4环境管理及环境监测计划 （1）环境管理 建立环境保护管理机构，根据建设项目环境影响评价报告中提出环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系，具体管理内容如下： ①项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照曲靖经济技术开发区环境保护局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。 ②加强管理，使污染物尽量消除在源头。 ③加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。 ④加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。 （2）监测计划 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。 项目建成运行后，建设单位应按照排污许可证中的自行监测方案要求开展自行监测，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）开展自行监测，根据本项目的污染特征以及本报告表提出的环境保护措施，建议本项目运营期间监测计划如下表： 表9-1 项目运营期监测计划一览表 车间; 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 实施机构. 氟碳漆喷涂车间; 废气; 有组织废气; 氟碳漆喷涂吸附塔排气筒; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 1次/季度; 有资质的监测单位. 固化炉燃烧废气排气筒出口; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 1次/季度. 二次燃烧装置排气筒出口; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、甲苯、二甲苯; 1次/季度. 粉末喷涂车间; 废气; 有组织; 粉末喷涂布袋除尘器排气筒出口; 颗粒物; 1次/季度. 粉末喷涂固化炉排放口; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃; 1次/季度. 废水; 生产废水; 生产废水处理站排放口; pH、SS、COD、氟化物; 在线监测. 生活废水; 生活污水排放口; pH值、BOD5、COD、氨氮、悬浮物、总磷、动植物油; 1次/年. 厂界; 废气; 无组织; 厂界下风向废气无组织排放监控点; SO2、NOx、颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 1次/年. 声环境保护目标. （3）竣工环境保护验收 项目竣工环境保护验收内容见下表9-2。 表9-2 竣工环境保护验收一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 主要污染防治 措施或设施; 预期处理效果. 废气; 氟碳漆喷涂吸附塔; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 氟碳漆车间喷漆废气：“活性炭吸附+水膜喷淋”+6根，高度15m，出口内径1.5m的排气筒。; 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯能到达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度限值要求. 氟碳漆固化炉; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 1根高度15m，出口内径0.4m的排气筒。; 颗粒物、SO2、NOx到达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度限值要求。. 二次燃烧装置; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、甲苯、二甲苯; 1根高度15m，出口内径0.4m的排气筒。; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯能到达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2最高允许排放浓度限值要求。. 粉末喷涂布袋除尘器; 颗粒物; 喷涂车间除尘：各生产线均设有布袋除尘系统，3根高度15m，出口内径0.4m的排气筒。; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准标准. 粉末喷涂固化炉; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃; 喷涂车间燃烧固化废气系统：3根高度15m，出口内径0.4m的排气筒; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的二级标准。. 废水; 生产废水; pH、SS、COD、氟化物; 依托厂区内已有污水处理站处理; 各污染物（氟化物除外）执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准（氟化物除外）；氟化物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准限值，即：氟化物≤10mg/L。. 生活废水; SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油; 生活污水经隔油池和化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后，排入公司北面南海大道污水管网，进入工业园区污水处理厂。; 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后。. 噪声; 加工机械; 加工噪声; 选用低噪设备、车间墙体隔声、合理布局; 项目噪声在厂界都能达到（GB12348－2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. 固体废弃物; 钣金车间; 铝板边角料、金属碎屑、金属粉尘; 经收集后外售回收商回收利用; 妥善处理处置，处置率100%。. 废焊丝头; 经收集后外售回收商回收利用. 废包装材料; 经统一收集后定期外售回收商回收利用. 机修废机油; 经收集后暂存于三元德隆已有危废暂存间内，并定期委托有资质的单位处置。. 粉末喷涂车间; 收集的环氧树脂粉末; 全部回用于喷涂生产线。. 氟碳喷涂车间; 漆渣; 集中收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。. 新增员工; 生活垃圾; 统一收集于已有垃圾箱内，定期委托环卫部门清运处理。.

预审意见： 公 章 经办人： 审核人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 审核人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 审核人： 年 月 日